SỞ LAO ĐỘNG TB&XH HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỔNG HỢP HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ

ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ

(Ban hành theo Quyết định số ..../ QĐ – TCNTH. Ngày    tháng   năm  2024

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội).

Hà Nội - 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCNTHHN ngày     tháng     năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội).

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học Cơ sở trở lên;

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo

- Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ trung cấp là nghề mà người hành nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hoà không khí dân dụng; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ... đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.

- Người làm nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

- Những nhiệm vụ chính của nghề là: lắp đặt hệ thống điều hoà không khí dân dụng; lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp; lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa ô tô; lắp đặt hệ thống điều hoà không khí cục bộ; vận hành hệ thống máy lạnh; vận hành hệ thống điều hoà không khí trung tâm; bảo trì - bảo dưỡng hệ thống lạnh; sửa chữa hệ thống lạnh; nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức lao động; giao tiếp với khách hàng.

- Môi trường làm việc của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thường có độ cao thay đổi, tiếp xúc với các thiết bị điện, thiết bị áp lực đòi hỏi độ tập trung và kỹ năng chuyên ngành cao.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1. Mục tiêu chung:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng miền và định hướng phát triển của nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến Pháp, Pháp Luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các cơ quan, công ty.

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sữn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:

+ Trình bày được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động; an toàn hệ thống lạnh; cách  phòng tránh, phương pháp sơ cứu các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác.

+ Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

+ Trình bày được các khái niệm, định luật cơ bản của mạch điện một chiều, xoay chiều 1 pha, xoay chiều ba pha; phân biệt được các phần tử cơ bản của mạch điện.

+ Trình bày được khái niệm; phân tích được các tính chất, đặc tính của các loại vật liệu kỹ thuật điện, vật liệu kỹ thuật lạnh.

+ Có hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống máy lạnh và ĐHKK,

+ Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh và ĐHKK;

+ Hiểu được kiến thức cơ bản về phương pháp và quy trình gia công đường ống đồng sử dụng trong kỹ thuật lạnh;

+ Giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

+ Trình bày  được một số khái niệm, cấu tạo, nguyên lý  làm việc của các cơ cấu  đo lường, các dụng cụ đo:  Nhiệt độ, độ ấm, áp suất; các bước sử dụng các dụng cụ đo.

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Trình bày được các kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí một dàn bay hơi, bơm nhiệt...

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các thông số kỹ thuật của các loại máy điện;

+ Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha.

+ Vẽ được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của máy biến áp; động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí;

+ Thuyết minh được nguyên lý làm việc của các mạch điện;

+ Phân biệt điều khiển nối cứng và điều khiển khả trình.

+ Trình bày được cấu trúc bên ngoài và bên trong của S7-200

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp;

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hòa cục bộ

+ Trình bày được được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số loại  thiết bị điện gia dụng.

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống ĐHKK trung tâm;

+ Trình bày nguyên lý làm việc của một số hệ thống điện, lạnh trong ĐHKK trung tâm

+ Điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm qua một số mạch điều khiển điện, lạnh

+ Tự động hoá hệ thống điều khiển điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

+ Hiểu đựợc những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống ĐHKK trung tâm.

## + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động một số linh kiện công suất như: DIODE công suất, Transistor công suất, Thyristor4, Triac, MOSFET, IGBT

## + Trình bày được sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động các mạch biến đổi công suất như: chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, điều áp một chiều, nghịch lưu

## + Trình bày được nguyên lý hoạt động và  trình từ lắp đặt và cài đặt thông số bộ biến tần và khởi động mềm

- Kỹ năng:

+ Áp dụng  được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

+ Phòng tránh và sơ cứu được người khi gặp tai nạn;

+ Khắc phục và giảm được thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn trong lao động.

+ Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước. Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như.

+ Tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch xoay chiều ba pha cân bằng.

+ Nhận dạng và sử dụng phù hợp được các loại vật liệu điện – lạnh thông dụng.

+ Học sinh cần đạt được kỹ năng tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản;

+ Thực hiện được các công việc cơ bản như: uốn ống đồng, cắt ống, nong ống, loe ống và hàn ống đồng đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho công việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lạnh;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công ống đồng như: Dao cắt ống đồng, bộ nong loe, bộ uốn ống, bộ hàn oxy-acetylen.

+ Gia công được sản phẩm ống đồng đơn giản phục vụ ngành điện lạnh theo bản vẽ.

+ Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng. Đo và kiểm tra được các linh kiện điện tử thông dụng.

+ Nhận dạng được và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

+ Lựa chọn chính xác các dụng cụ đo, thang đo và xử lý được kết quả đo.

+ Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm.

+ Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện áp, dòng điện, điện năng, công suất

+ Gia công được đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Rèn luyện các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí có một dàn bay hơi, bơm nhiệt... Kỹ năng thử nghiệm máy nén, kết nối, lắp ráp, thử nghiệm mô hình các hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí một dàn bay hơi, bơm nhiệt...

+ Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, một pha.

+ Biết vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, sửa chữa các máy biến áp  một pha công suất nhỏ, các loại động cơ không đồng bộ xoay chiều ba pha, một pha động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

+ Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện;

+ Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện;

+  Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm Step7 microwin, ngôn ngữ lập trình dạng LAD.

+ Đấu nối thành thạo PLC S7-200 với nguồn và các thiết bị ngoại vi.

+ Thiết lập được một dự án nhỏ từ khâu lắp đặt cho đến viết chương trình chạy thử và kiểm tra lỗi .

+ Lắp đặt được hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

+ Sửa chữa, ảo dưỡng thành thạo hệ thống điều hòa cục bộ

+ Lắp đặt được hệ thống điều hòa cục bộ đúng quy trình kỹ thuật.

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng. Xác định được nguyên nhân và sửa chữa được hư hỏng theo yêu cầu.

+ Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp

+ Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống ĐHKK trung tâm.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống ĐHKK trung tâm.

+ Nhận dạng và kiểm tra được chất lượng một số linh kiện điện tử công suất

+ Lắp đặt và đo đạc  được những thông số cơ bản của  các bộ biến đổi công suất: chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, điều áp một chiều, nghịch lưu

+ Lắp đặt, cài đặt thông số và vận hành được  bộ biến tần điều khiển động cơ KĐB ba pha đúng theo yêu cầu kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ, nghiêm túc thực hiện học tập và nghiên cứu, tìm hiểu môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

+ Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt để làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời đảm bảo an toàn lao động, cũng như có đủ tự tin, kỷ luật để làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” trình độ trung cấp có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí làm việc của ngành, nghề bao gồm:

- Làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí.

- Làm việc tại các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện – lạnh trong dân dụng và công nghiệp.

- Tự khởi nghiệp như mở các cửa hàng riêng, kinh doanh thiết bị điện – lạnh.

- Có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập:

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 83 Tín chỉ

- Số lượng môn học, mô đun: 28

- Khối lượng các môn chung/ đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1740 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 576 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm 1323 giờ; kiểm tra: 96 giờ.

5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề

| TT | Mã năng lực | Tên năng lực |
| --- | --- | --- |
| I | Năng lực cơ bản (năng lực chung) |  |
| 1 | NLCB-01 | Hiểu biết cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. |
| 2 | NLCB-02 | Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản trong công việc chuyên môn của ngành, nghề. |
| 3 | NLCB-03 | Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. |
| II | Năng lực cốt lõi (Năng lực chuyên môn) |  |
| 4 | NLCL-01 | Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, hiểu các thuật ngữ, các thiết bị trong chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. |
| 5 | NLCL-02 | Lắp đặt, vận hành được các thiết bị,máy móc,động cơ trong hệ thông lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí. |
| 6 | NLCL-03 | Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị, máy móc, động cơ trong hệ thông lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí. |
| 7 | NLCL-04 | Có ý thức tinh thần làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. |
| III | Năng lực nâng cao |  |
| 8 | NLNC-01 | Thiết kế, lắp đặt được một số hệ thống lạnh dân dụng. |
| 9 | NLNC-02 | Lập trình cho các thiết bị điều khiển khả trình PLC ứng dụng kết nối điều khiển hệ thống lạnh đơn giản. |
| 10 | NLNC-03 | Tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới vào việc lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành điều khiển hệ thống lạnh. |

6. Nội dung chương trình

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra |
| I | Các môn học chung | 11 | 255 | 94 | 148 | 13 |
| MH 01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| MH 02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng- An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
| MH 05 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH 06 | Ngoại ngữ | 3 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 72 | 1740 | 482 | 1175 | 83 |
| II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 21 | 360 | 180 | 159 | 21 |
| MH 07 | An toàn lao động, điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp | 3 | 45 | 30 | 11 | 4 |
| MH 08 | Vẽ điện | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| MH 09 | Điện kỹ thuật | 2 | 45 | 20 | 22 | 3 |
| MH 10 | Vật liệu điện lạnh | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| MH 11 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí | 5 | 90 | 60 | 27 | 3 |
| MĐ 12 | Kỹ thuật gia công đường ống | 3 | 60 | 15 | 43 | 2 |
| MH 13 | Thực hành cơ khí | 2 | 30 | 10 | 18 | 2 |
| MH 14 | Điện tử cơ bản | 2 | 30 | 15 | 12 | 3 |
| II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 32 | 780 | 201 | 548 | 31 |
| MĐ 15 | Đo lường điện - lạnh | 3 | 60 | 24 | 33 | 3 |
| MĐ 16 | Lạnh cơ bản | 5 | 120 | 30 | 86 | 4 |
| MĐ 17 | Kỹ thuật cảm biến | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| MĐ 18 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 1 | 6 | 150 | 30 | 116 | 4 |
| MĐ 19 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 6 | 160 | 32 | 124 | 4 |
| MĐ 20 | Thiết bị điện gia dụng | 3 | 60 | 15 | 42 | 3 |
| MĐ 21 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 3 | 80 | 20 | 57 | 3 |
| MĐ 22 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 2 | 2 | 45 | 15 | 27 | 3 |
| MĐ 23 | Hệ thống điều hòa không khí trung tâm | 2 | 60 | 20 | 36 | 4 |
| II.3 | Môn học, mô đun tự chọn | 19 | 600 | 101 | 468 | 31 |
| MĐ 24 | Máy điện | 3 | 60 | 23 | 33 | 4 |
| MĐ 25 | Trang bị điện | 6 | 150 | 30 | 114 | 6 |
| MĐ 26 | PLC cơ bản | 2 | 60 | 18 | 39 | 3 |
| MĐ 27 | Điện Tử Công Suất | 2 | 60 | 20 | 37 | 3 |
| MĐ 28 | Thực tập thực tế | 6 | 270 | 10 | 245 | 15 |
|  | Tổng cộng (I+II) | 83 | 1995 | 576 | 1323 | 96 |

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình

7.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

7.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có điều kiện tìm hiểu thực tế, trường có thể bố trí cho học sinh tham quan các xí nghiệp, nhà máy sản xuất.

- Thực hành kết hợp sản xuất tại các doanh nghiệp.

- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa.

7.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Phần lý thuyết: Kiểm tra viết;

- Phần thực hành: Bài kiểm tra thực hành.

7.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công bố tốt nghiệp:

- Hướng dẫn thi tốt nghiệp.

Thực hiện theo Quyết định số     QĐ - TCN ngày    tháng    năm    của  Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội

- Thi kiến thức, kỹ năng nghề: gồm thi lý thuyết nghề và thi thực hành nghề:

+ Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết, với thời gian thi không quá 90 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho một học sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời; hoặc thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút;

+ Thi thực hành nghề được tổ chức theo hình thức thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm. Thời gian thi thực hành cho một học  sinh không quá 8 giờ:

| Số TT | Môn thi | Hình thức thi | Thời gian thi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiến thức, kỹ năng nghề: |  |  |
|  | - Lý thuyết nghề | Viết | 90 phút |
|  |  | Vấn đáp | 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh |
|  |  | Trắc nghiệm | 60 phút |
|  | - Thực hành nghề | Bài thi thực hành | 08 giờ |
| 2 | * Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành) | Bài thi lý thuyết và thực hành | 08 giờ |

- Căn cứ kết quả xét công nhận tốt nghiệp:

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn lao động, điện – lạnh và vệ sinh công nghiệp

Mã số môn học: MH 07

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn lao động, điện – lạnh và vệ sinh công nghiệp

Mã số của môn học: MH 07

Thời gian của môn học: 45 giờ;    (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận:11 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :

- Vị trí: Môn học An toàn lao động điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp được học sau khi học sinh đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở: Vẽ điện, Điện kỹ thuật; Cơ sở  kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hòa không khí; Vật liệu điện.

- Tính chất:  Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

+ Trình bày được các quy định chung về an toàn hệ thống lạnh, cách  phòng tránh, phương pháp sơ cứu các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác.

- Kỹ năng:

+ Áp dụng  được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề; - Phòng tránh và sơ cứu được người khi gặp tai nạn;

+ Phòng tránh và sơ cứu được  người khi gặp các tai nạn.

+ Khắc phục và giảm được thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn trong lao động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ nghiêm túc, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận | Kiểm tra* |
| I | Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động. | 10 | 9 |  | 1 |
|  | 1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động | 2 | 2 |  |  |
|  | 2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp | 1 | 1 |  |  |
|  | 3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động | 1 | 1 |  |  |
|  | 4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động | 2 | 2 |  |  |
|  | 5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở | 1 | 1 |  |  |
|  | 6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động | 1 | 1 |  |  |
|  | 7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn-vệ sinh lao động | 1 | 1 |  |  |
|  | Kiểm tra hết chương 1 |  |  |  | 1 |
| II | Chương 2: An toàn trong hệ thống lạnh. | 15 | 10 | 4 | 1 |
|  | 1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh | 2 | 2 |  |  |
|  | 2. An toàn môi chất lạnh | 2 | 2 |  |  |
|  | 3. An toàn cho máy và thiết bị | 2 | 2 |  |  |
|  | 5. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 6. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 7. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Kiểm tra hết chương 2 | 1 |  |  | 1 |
| III | Chương 3: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh. | 20 | 10 | 8 | 2 |
|  | 1. Khái niệm chung | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. An toàn môi chất lạnh | 4 | 3 | 1 |  |
|  | 3. An toàn điện | 6 | 4 | 2 |  |
|  | 4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác | 7 | 2 | 5 |  |
|  | Kiểm tra hết chương 3 | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 45 | 30 | 11 | 4 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra, thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động								Thời gian: 10giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

- Áp dụng  được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung của bài:

2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. 2.2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp.

2.3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

2.4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

2.5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở.

2.6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động.

2.7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động:

* Kiểm tra hết chương 1

Chương 2: An toàn trong hệ thống lạnh			        Thời gian: 15giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh;

- Áp dụng được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung của bài:

2.1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh:

2.2. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn:

2.3. An toàn cho máy và thiết bị:

2.4. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh:

2.5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh:

2.6. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động:

* Kiểm tra hết chương 2:

Chương 3: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh 												         Thời gian: 20giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm chung:

2.2. An toàn môi chất lạnh:

2.3. An toàn điện:

2.4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác:

* Kiểm tra hết chương 3:

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.

- Các mẫu vật liệu dễ cháy.

- Các môi chất lạnh

- Các mẫu vật liệu cách điện.

* Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- VOM, M, Ampare kìm.

- Thiết bị thử độ bền cách điện.

- Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.

- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. Bao gồm:

- Ủng, găng tay, thảm cao su.

- Sào cách điện; Nón bảo hộ; Dây an toàn.

- Bút thử điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Bình chữa cháy.

- Mô hình dàn trải hệ thống lạnh.

* Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

+ Đánh giá kiến thức theo hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm; Đánh giá kỹ năng thực hành thông qua bài thực hành

2. Nội dung đánh giá:

*Kiến thức:

+ Hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

+ Quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

+ Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.

+ Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.

+ Các dạng tai nạn điện.

+ Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh

+ Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.

+ Lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện.

*Kỹ năng:

+ Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

+  Sử dụng các dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh.

+ Thực hiện phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

+ Thực hiện lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện..

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp hành nội quy, quy định của môn học.

+ Tuân thủ các quy định về an toàn điện – lạnh và an toàn lao động

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

#### - Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các tài liệu và các mô hình học cụ, thiết bị trực quan để học sinh dễ hiểu bài

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tất cả các chương, mục

4. Tài liệu tham khảo

[1] Thông tư số 10/2003/TT - LĐTBXH ngày 18/04/2003

[2] TCVN 4244 - 2005

[3] Nghị định 181/CP ngày 18/12 năm 1964

[4] Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992

[5] Bộ luật lao động

[6] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, 2016.

[7] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, 2017.

[8] Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, NXB Giáo dục, 2017.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vẽ điện

Mã số môn học: MH 08

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vẽ điện

Mã số của môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết:15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này được bố trí sau khi học xong các môn học chung.

- Tính chất: Là môn học thuật cơ sở, thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái quát về vẽ điện.

+ Trình bày đúng hình thức bản vẽ như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết.

+ Phân biệt và vận dụng được các tiêu chuẩn bản vẽ điện.

+ Vẽ và nhận dạng được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử.

+ Trình bày được các khái niệm về hình chiếu

+ Trình bày được cách đọc bản vẽ chi tiết

+ Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến

- Kỹ năng:

+ Liệt kê được các vật liệu, dụng cụ vẽ

+ Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật.

+ Thực hiện được bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước.

+ Vẽ được các loại hình chiếu cơ bản.

+ Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

+ Dự trù được khối lượng vật tư thiết bị điện cần thiết phục vụ quá trình thi công.

+ Đề ra phương án thi công phù hợp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác tư duy khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái quát về vẽ điện 1. Khái quát chung về bản vẽ điện 2. Vật liệu, dụng cụ vẽ | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | 4 | 4 |  |  |
|  | ## 1. Khổ giấy, khung vẽ, khung tên | 1 | 1 |  |  |
|  | ## 2. Tỉ lệ, đường nét | 1 | 1 |  |  |
|  | ## 3. Chữ viết, ghi kích thước | 1 | 1 |  |  |
|  | ## 4. Tiêu chuẩn bản vẽ điện | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện | 10 | 6 | 3 | 1 |
|  | 1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử. | 1 | 1 |  |  |
|  | 5. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện 6. Hình chiếu và cách đọc bản vẽ chi tiết | 1 3 | 1 1 | 1 | 1 |
| 4 | Chương 4: Vẽ sơ đồ điện | 15 | 4 | 10 | 1 |
|  | 1. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí | 5 | 1 | 4 |  |
|  | 2. Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây | 5 | 1 | 4 |  |
|  | 3. Vẽ sơ đồ đơn tuyến | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 4. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư, vạch phương án thi công | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Cộng: | 30 | 15 | 13 | 2 |

(* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.)

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát về vẽ điện                                	         Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về vẽ điện.

- Liệt kê được các vật liệu, dụng cụ vẽ

- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Khái quát chung về bản vẽ điện

2.2. Vật liệu, dụng cụ vẽ

Chương 2: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ                      Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày đúng hình thức bản vẽ như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết.

- Phân biệt được các tiêu chuẩn bản vẽ điện.

- Vận dụng được các tiêu chuẩn bản vẽ điện.

- Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Khổ giấy, khung vẽ, khung tên

2.1.1. Khổ giấy

2.1.2. Khung vẽ

2.1.3. Khung tên

2.2. Tỉ lệ, đường nét

2.2.1. Tỉ lệ

2.2.2. Đường nét

2.3. Chữ viết, ghi kích thước

2.3.1. Chữ viết trong bản vẽ

2.3.2. Cách ghi kích thước

2.4. Tiêu chuẩn bản vẽ điện

2.4.1. Tiêu chuẩn Việt Nam.

2.4.2. Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chương 3: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện      Thời gian:10 giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử.

- Trình bày được các khái niệm về hình chiếu

- Trình bày được cách đọc bản vẽ chi tiết

- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến

- Vẽ được các loại hình chiếu cơ bản.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

2.2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng

2.2.1. Nguồn điện

2.2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

2.2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

2.2.4. Các loại thiết bị đo lường

2.3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp

2.3.1. Các loại máy điện

2.3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển

2.4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử

2.4.1. Các linh kiện thụ động

2.4.2. Các linh kiện tích cực

2.4.3. Các phần tử logíc

2.5. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện

2.6. Hình chiếu và cách đọc bản vẽ

2.6.1. Hình chiếu

2.6.2. Cách đọc bản vẽ

Chương 4: Vẽ sơ đồ điện                                                          Thời gian : 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC).

- Vẽ/phân tích được các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

- Chuyển đổi qua lại được giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Dự trù được khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

- Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động và sáng tạo trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Ví dụ.

2.2. Vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây

2.2.1. Khái niệm.

2.2.2. Nguyên tắc thực hiện.

2.2.3. Ví dụ

2.3. Vẽ sơ đồ đơn tuyến.

2.3.1. Khái niệm.

2.3.2. Ví dụ.

2.4. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư, vạch phương án thi công

2.4.1. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ

2.4.2. Dự trù vật tư

2.4.3. Vạch phương án thi công

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học có bàn vẽ kỹ thuật chuyên dùng.

2. Trang thiết bị:

+ Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ hoặc một xưởng công nghiệp.

+ Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

+ Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

3. Dụng cụ, vật liệu:

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Giấy vẽ các loại.

+ Một số bản vẽ mẫu.

4. Các điều kiện khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung cần kiểm tra:

+ Vẽ các ký hiệu qui ước chính xác về đường nét, kích thước.

+ Vẽ các dạng sơ đồ điện, chuyển đổi được từ sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây sang sơ đồ đơn tuyến và ngược lại.

+ Đọc, phân tích các bản vẽ điện, đề xuất phương án thi công hợp lý.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ).

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chỗ cho học sinh

- Đối với học sinh:

+ Cần lưu ý kỹ về cách vẽ các ký hiệu; qui ước về đường nét, kích thước

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

+ Chú ý nghe giảng, tiếp thu bài giảng của giáo viên, tích cực làm bài tập.

+ Về nhà cần xem lại bài cũ, làm bài tập về nhà(nếu có).

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Qui ước trình bày bản vẽ điện, khung tên và nội dung khung tên.

- Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước đối với từng ký hiệu.

- Nguyên tắc để thiết lập và chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ.

- Nguyên tắc đọc, phân tích bản vẽ.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Văn Khánh , Bài giảng Vẽ Kĩ thuật , NXB KHTK, 2015.

[2] Chu Văn Vượng, Các tiêu chuẩn bản vẽ điện, NXB ĐH sư phạm, 2014.

[3] Lê Công Thành, Giáo trình Vẽ điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 2016.

[4] Trần Hữu Quế - Nguyễn Văn Tuấn , Giáo trình Vẽ kĩ thuật, NXB Giáo Dục Việt Nam, 2015.

[5] Trần Văn Công, Kí hiệu thiết bị điện, NXB GD 2015.

[6]  Nguyễn Thế Nhất , Vẽ Điện, NXB GD 2014.

[7] Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng, NXB KHKT, 2018.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điện kỹ thuật

Mã số môn học: MH 09

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điện kỹ thuật

Mã số của môn học: MH 09

Thời gian môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 22 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

- VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

-Vị trí: Môn học Điện kỹ thuật được bố trí học sau các môn học chung và học song song các môn Vẽ điện, Vật liệu điện - lạnh.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm, định luật cơ bản của mạch điện một chiều, xoay chiều 1 pha, xoay chiều ba pha.

+ Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện

+ Phân biệt được các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

+ Phân tích được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha

- Kỹ năng:

+ Tính toán các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch xoay chiều ba pha cân bằng.

+ Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

+ Xác định được cách đấu dây động cơ ba pha.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, ham học hỏi chủ động trong công việc.

- NỘI DUNG MÔN HỌC :

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Mạch điện một chiều | 10 | 05 | 04 | 1 |
|  | 1.1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.3. Mô hình mạch điện một chiều | 1 | 1 |  |  |
|  | 1.4. Các định luật mạch điện | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 1.5. Các biến đổi tương đương | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Chương 2: Mạch điện xoay chiều một pha 2.1. Các định nghĩa về dòng điện hình sin | 20 1 | 9 1 | 10 | 1 |
|  | 2.2. Các đại lượng đặc trưng | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.3. Mạch xoay chiều thuần điện trở | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2.4. Mạch xoay chiều thuần cảm | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2.5. Mạch xoay chiều thuần dung | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.6. Mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 2.7. Công suất của dòng điện sin | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2.8. Bài tập áp dụng | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Chương 3: Mạch điện xoay chiều ba pha 3.1. Khái niệm chung | 15 1 | 6 1 | 8 | 1 |
|  | 3.2. Sơ đồ đấu dây mạch ba pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3.3. Công suất mạch điện ba pha cân bằng | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3.4. Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 3.5. Bài tập áp dụng | 5 | 1 | 3 | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 20 | 22 | 3 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Mạch điện một chiều            			       Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được kết cấu của mạch điện, các đại lượng đặc trưng trong quá trình năng lượng của mạch điện.

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện.

- Tính toán được các thông số (dòng điện, điện áp, điện trở, công suất,...) trong mạch điện một chiều.

- Phát huy được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều

2.1.1. Nguồn điện, dòng điện một chiều

2.1.2. Mạch điện

2.2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng của mạch điện

2.2.1. Dòng điện

2.2.2. Điện áp

2.2.3. Công suất

2.3. Mô hình mạch điện một chiều

2.3.1. Nguồn áp u(t)

2.3.2. Nguồn dòng j(t)

2.3.3. Phần tử điện trở

2.3.4. Phần tử điện cảm

2.3.5. Phần tử điện dung

2.4. Các định luật mạch điện

2.4.1. Định luật ôm

2.4.1. Định luật kirchhoff 1

2.4.2. Định luật kirchhoff 2

2.5. Các biến đổi tương đương

2.5.1. Mắc nối tiếp

2.5.2. Mắc song song

2.5.3. Ghép hỗn hợp các điện trở

Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin                              Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều (AC) như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Tính toán được các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay một pha không phân nhánh.

- Phát huy được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Các định nghĩa về dòng điện hình sin

2.1.1. Dòng điện xoay chiều

2.1.2. Chu kỳ, tần số, tần số góc

2.2. Các đại lượng đặc trưng

2.2.1. Trị số tức thời

2.2.2. Trị số cực đại

2.2.3. Trị số hiệu dụng

2.3. Mạch xoay chiều thuần điện trở

2.3.1. Sơ đồ mạch điện

2.3.2. Quan hệ dòng áp

2.4. Mạch xoay chiều thuần cảm

2.4.1. Sơ đồ mạch điện

2.4.2. Quan hệ dòng áp

2.5. Mạch xoay chiều thuần dung

2.5.1. Sơ đồ mạch điện

2.5.2. Quan hệ dòng áp

2.6. Mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp

2.6.1. Hiện tượng vật lý

2.6.2. Định luật ôm - Tổng trở - Tam giác trở kháng

2.7. Công suất của dòng điện sin

2.7.1. Công suất tác dụng

2.7.2. Công suất phản kháng

2.7.3. Công suất biểu kiến

2.8. Bài tập áp dụng

Chương 3: Mạch điện xoay chiều ba pha                               Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm và các ý nghĩa, đặc điểm về mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Xác định được cách đấu dây động cơ ba pha.

- Phát huy được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm chung

2.1.1. Hệ thống ba pha cân bằng

2.1.2. Nguyên lý tạo ra nguồn điện xoay chiều ba pha

2.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa

2.2. Sơ đồ đấu dây mạch ba pha

2.2.1. Các định nghĩa

2.2.2. Mạch ba pha cân bằng nối hình sao

2.2.3 Mạch ba pha cân bằng nối tam giác

2.3. Công suất mạch điện ba pha cân bằng

2.3.1. Công suất tác dụng

2.3.2. Công suất phản kháng

2.3.3. Công suất biểu kiến

2.4. Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng

2.5. Bài tập áp dụng

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu: Dây dẫn điện, bóng đèn, điện trở.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Panel thực hành lắp mạch điện một chiều, xoay chiều một pha, xoay chiều ba pha, động cơ ba pha 6 đầu dây ra.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết

+ Máy tính

+ Máy chiếu

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Hiểu được khái niệm về mạch điện, các phần tử trong mạch, định luật, biểu thức cơ bản trong mạch điện một chiều, xoay chiều.

+ Hiểu rõ sơ đồ đấu dây mạng điện ba pha, mối quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha.

- Kỹ năng:

+ Giải được mạch điện một chiều.

+ Giải được mạch điện xoay chiều một pha.

+ Giải được mạch điện xoay chiều một pha.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tỉ mỉ, tác phong nghiêm túc trong học tập cũng như trong công việc

2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian hướng dẫn giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để học sinh hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

Cần lưu những nội dung trọng tâm của môn học từ đó ghi nhớ công thức để giải các bài tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Khái niệm về mạch điện và các phần tử trong mạch.

- Các định luật về điện.

- Cách giải các loại mạch điện

- Cách đấu nối trong mạch điện 3 pha, mối quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] PGS.TS Đặng Văn Đào, PGS.TS Lê Văn Doanh, Giáo trình kỹ thuật điện, NXB Giáo dục, 2014.

[2] PTS Trương Tri Ngộ, PTS Ngô Xuân Tùng, Bài tập mạch điện, NXB Xây dựng, 2015.

[3] Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, NXB Giao thông vận tải, 2018.

[4] Th.S Nguyễn Trọng Thắng, Th.S Lê Thị Thanh Hoàng, Giáo trình kỹ thuật điện, NXB Trường Đại học Quốc gia TPHCM, 2008.

[5] TS Lê Mỹ Hà, Bài tập mạch điện, NXB Thanh Niên, 2017.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vật liệu điện lạnh

Mã số môn học: MH 10

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Vật liệu điện lạnh

Mã số môn học: MH10

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 	(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC :

- Vị trí: Là môn học cơ sở của nghề được bố trí sau khi đã học xong các môn học chung và  học song song với các môn học Điện kỹ thuật, môn học Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm về vật liệu điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ; vật liệu kỹ thuật lạnh.

+ Phân loại được các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ; vật liệu kỹ thuật lạnh thông dụng.

+ Phân tích được các tính chất, đặc tính của các loại vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu dẫn từ; vật liệu kỹ thuật lạnh.

+ Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng của các loại vật liệu trên.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại vật liệu điện – lạnh thông dụng.

+ Sử dụng phù hợp các loại vật liệu điện - lạnh theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

+ Lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về vật liệu điện - lạnh | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Vật liệu kỹ thuật điện | 19 | 9 | 9 | 1 |
|  | 1. Vật liệu cách điện (chất điện môi) | 9 | 5 | 4 |  |
|  | 2. Vật liệu dẫn điện | 7 | 3 | 4 |  |
|  | 3. Vật liệu dẫn từ | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Chương 3: Vật liệu kỹ thuật lạnh | 10 | 5 | 4 | 1 |
|  | 1. Vật liệu kỹ thuật lạnh | 5 | 3 | 2 |  |
|  | 2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | Cộng | 30 | 15 | 13 | 2 |

(* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.)

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Khái niệm về vật liệu điện - lạnh			Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu:

- Nêu bật được khái niệm về vật liệu điện, vật liệu kỹ thuật lạnh.

- Phân loại được các loại vật liệu điện, vật liệu lạnh

- Rèn luyện được tính chủ động và nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Khái niệm về vật liệu điện – lạnh

2.2. Phân loại vật liệu điện – lạnh

Chương 2: Vật liệu kỹ thuật điện				        Thời gian: 19 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về khái niệm, tính chất của vật liệu điện.

- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu điện dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Phân tích được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu điện theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Vật liệu cách điện (chất điện môi)

2.1.1. Khái niệm và tính chất của vật liệu cách điện

2.1.2. Một số vật liệu cách điện thông dụng

2.1.2.1. Vật liệu sợi.

2.1.2.2. Giấy và các tông.

2.1.2.3. Vải sơn và băng cách điện.

2.1.2.4. Nhựa cách điện.

2.1.2.5. Dầu cách điện

2.1.2.6. Sơn và các hợp chất cách điện

2.1.2.7. Chất đàn hồi.

2.1.2.8. Vật liệu cách điện bằng gốm sứ

2.2. Vật liệu dẫn điện

2.2.1. Khái niệm và tính chất của vật liệu dẫn điện

2.2.2. Một số vật liệu dẫn điện thông dụng						   2.2.2.1. Đồng và hợp kim đồng							   2.2.2.2. Nhôm và hợp kim nhôm

2.2.2.3. Chì và hợp kim chì

2.2.2.4. Sắt (thép)

2.2.2.5. Wonfram

2.2.2.6. Kim loại dùng làm tiếp điểm và cổ góp

2.2.2.7. Hợp kim có điện trở cao và chịu nhiệt

2.2.2.8. Lưỡng kim

2.3. Vật liệu dẫn từ

2.3.1. Khái niệm và tính chất của vật liệu dẫn từ

2.3.2. Một số vật liệu dẫn từ thông dụng

2.3.2.1. Vật liệu sắt từ mềm

2.3.2.2. Vật liệu sắt từ cứng

Chương 3: Vật liệu kỹ thuật lạnh				        Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất, công dụng của các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn.

- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn.

- Trình bày được tính chất và công dụng của các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm.

- Nhận biết được các loại vật liệu cách ẩm, hút ẩm; sử dụng đúng trong các trường hợp cụ thể.

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác, chủ động trong công việc.

2. Nội dung:

2.1. Vật liệu kỹ thuật lạnh.

2.1.1.Vật liệu kim loại

2.1.2. Vật liệu phi kim

2.1.3. Vật liệu cách nhiệt cơ bản

2.1.4. Dầu bôi trơn

2.2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm

2.2.1. Vật liệu cách ẩm

2.2.2. Vật liệu hút ẩm

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị: máy biến áp cỡ nhỏ, động cơ điện, đồng hồ vạn năng...

3. Dụng cụ, vật liệu:

+ Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

+ Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh... cách điện các loại.

+ Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

+ Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại.

+ Hóa chất dùng để tẩm sấy cuộn dây máy điện (keo, vẹc-ni cách điện...).

+ Vật liệu kỹ thuật lạnh: ống đồng bảo ôn, bông cách nhiệt, dầu bôi trơn, vật liệu cách ẩm, hút ẩm...

4. Các điều kiện khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung cần kiểm tra:

- Trình bày khái niệm, tính chất vật liệu điện, vật liệu kỹ thuật lạnh.

- Công dụng của các loại vật liệu điện – lạnh.

- Nhận dạng, phân loại được chính xác các loại vật liệu điện – lạnh dùng trong công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng phù hợp các loại vật liệu điện – lạnh theo từng yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

2. Phương pháp:

Kết thúc mỗi chương có một bài kiểm tra có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Chuẩn bị các mô hình học cụ, vật liệu thực tế để học sinh dễ hiểu bài.

- Đối với học sinh:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

+ Chú ý nghe giảng, tiếp thu bài giảng của giáo viên, tích cực làm bài tập.

+ Cần lưu ý kỹ về các đặc tính của từng nhóm vật liệu.

+ Về nhà cần xem lại bài cũ, làm bài tập về nhà(nếu có).

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân loại vật liệu điện – lạnh, vai trò của vật liệu điện – lạnh.

- Đặc tính cơ bản và phạm vi ứng dụng của từng nhóm vật liệu điện – lạnh.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình Kỹ thuật Lạnh (cơ sở và ứng dụng), NXB Bách khoa - Hà Nội, 2014.

[2] Đỗ Hữu Thanh, Giáo trình Vật liệu điện, NXB Hà Nội, 2016.

[3] PGS.TS Hoàng Trọng Bá, Giáo trình Vật liệu điện và từ, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2015.

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật Lạnh ứng dụng, NXB giáo dục, tái bản 2018.

[5] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Môi chất lạnh, NXB giáo dục Hà Nội, 2018.

[6] Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2019.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên mô học: Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hoà không khí

Mã số mô đun: MH 11

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hòa không khí

Mã số của môn học: MH11

Thời gian của môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí:

+ Là môn học cơ sở kỹ thuật chuyên ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các phần học kỹ thuật chuyên môn tiếp theo;

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức:

+ Có hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống máy lạnh và ĐHKK,

+ Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh và ĐHKK;

- Kỹ năng:

Học sinh cần đạt được kỹ năng tra bảng các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện khả năng tư duy logic của học sinh, sinh viên; các ứng dụng trong thực tế vận dụng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | ###### Tên chương, mục | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra* |
| 1 | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt | 29 | 22 | 7 | 1 |
|  | 1.1 Nhiệt động kỹ thuật 1.2 Truyền nhiệt | 13 16 | 9 12 | 4 3 | 1 |
| 3 | Chương 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh 2.1 Khái niệm chung 2.2 Môi chất lạnh và chất tải lạnh 2.3 Các hệ thống lạnh dân dụng 2.4 Máy nén lạnh 2.5 Các thiết bị khác của hệ thống lạnh. | 30 2 5 7 11 5 | 24 2 2 7 8 5 | 5 3 2 | 1 1 |
| 4 | Chương 3: Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí 3.1 Không khí ẩm 3.2 Khái niệm về điều hòa không khí 3.3 Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí. 3.4 Các phần tử khác của hệ thống điều hòa không khí | 30 2 2 12 14 | 14 2 2 5 5 | 15 7 8 | 1 1 |
|  | ###### Cộng | 90 | 60 | 27 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: 							          Thời gian: 1 giờ

1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng tra bảng trong chuyên nghành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt          Thời gian: 29 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trang bị cho học sinh các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt-Lạnh;

- Nắm vững các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2 Nội dung của bài:

1.1 Nhiệt động kỹ thuật:

1.1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới:

1.1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới

1.1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi:

1.1.2.1. Các thể (pha) của vật chất

1.1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp

1.1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi;

1.1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi:

1.1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h

1.1.3.2. Quá trình lưu động và tiết lưu

1.1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt:

1.1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động

1.1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt

1.1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ

1.1.4.4. Kiểm tra:

1.2 Truyền nhiệt:

1.2.1. Dẫn nhiệt:

1.2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ

1.2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng

1.2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu:

1.2.2.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu

1.2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp

1.2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi

1.2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ:

1.2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa

1.2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật

1.2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng)

1.2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt:

1.2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp

1.2.4.2. Truyền nhiệt qua vách

1.2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách phẳng và vách trụ

1.2.4.4. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt

1.2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt

1.2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt

Chương 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh				        Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh;

- Hiểu được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm chung:

2.1.1. Ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật

2.1.2. Các phương pháp làm lạnh  nhân tạo

2.2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh:

2.2.1. Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh

2.2.2. Chất tải lạnh

2.2.3. Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh

2.3. Các hệ thống lạnh thông dụng:

2.3.1. Hệ thống lạnh với một cấp nén

2.3.2. Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian

2.4. Máy nén lạnh:

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Máy nén pittông

2.4.3. Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác

2.5. Các thiết bị khác của hệ thống lạnh:

2.5.1. Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu

2.5.2. Thiết bị tiết lưu (giảm áp)

2.5.3. Thiết bị phụ, dụng cụ và đường ống của hệ thống lạnh

Chương 3: Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí		        Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được các kiến thức cơ sở về điều hòa không khí và hệ thống ĐHKK;

- Hiểu các khái niệm về ĐHKK, vai trò  và chức năng của các thiết bị chính trong hệthống ĐHKK;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung của bài

2.1. Không khí ẩm:

2.1.1. Các thông số trạng thái của không khí ẩm

2.1.2. Đồ thị I - d và d - t của không khí ẩm

2.1.3. Một số quá trình của không khí ẩm khi ĐHKK

2.1.4. Bài tập về sử dụng đồ thị

2.2. Khái niệm về điều hòa không khí:

2.2.1. Khái niệm về thông gió và ĐHKK

2.2.2. Bài tập về tính toán tải lạnh đơn giản

2.2.3. Các hệ thống ĐHKK

2.2.4. Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí

2.3. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí:

2.3.1. Trao đổi không khí trong phòng

2.3.2. Đường ống gió

2.3.3. Quạt gió

2.4. Các phần tử khác của hệ thống ĐHKK:

2.4.1. Khâu tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng

2.4.2. Lọc bụi và tiêu âm trong ĐHKK

2.4.3. Cung cấp nước cho ĐHKK

VI. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Chương trình được thực hiện bắt buộc đối với hệ Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí. Trước khi học mô đun lạnh cơ bản. Sau khi học các môn vật liệu điện lạnh, an toàn lao động điện lạnh và kỹ thuật đo lường điện lạnh.

- Chương trình thiên về lý thuyết; các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu, hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Các điểm kiểm tra định kỳ ở cuối chương.

- Kiểm tra hết môn hình thức vấn đáp theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết môn học theo qui chế thi và kiểm tra.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình được thực hiện bắt buộc đối với các học sinh, sinh viên Trung cấp nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí trước khi học mô đun lạnh cơ bản, sau khi học các môn vật liệu điện lạnh, an toàn lao động điện lạnh và kỹ thuật đo lường điện lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về giảng dạy môn học:

- Chương trình thiên về lý thuyết; các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu, hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết. Áp dụng các phương pháp giảng dạy, các bản vẽ, hình ảnh, các mô hình minh hoạ.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chương 1,3.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Hoàng Đình Tín – Lê Chí Hiệp – Nhiệt động lực học kỹ thuật – NXB Đại học quốc gia TPHCM, 20013.

[2] Hoàng Đình Tín – Bùi Hải – Bài tập Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt – NXB Đại học quốc gia TPHCM, tái bản 20014.

[3] Hoàng Đình Tín – Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt – NXB Đại học quốc gia TPHCM, 2015.

[5] Nguyễn Đức Lợi – Kỹ thuật lạnh Cơ sở – NXB Giáo Dục, 2016

[6] Trần Thanh Kỳ – Máy lạnh – NXB Giáo Dục, 2017

[7] Võ Chí Chính – Máy và thiết bị lạnh – NXB khoa học và kỹ thuật, 2015

[8] Võ Chí Chính –  Thông gió và Điều hòa không khí – NXB khoa học và kỹ thuật, 2013.

[9] Nguyễn Đức Lợi – Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí – NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô học: Kỹ thuật gia công đường ống

Mã số mô đun: MĐ 12

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật gia công đường ống

Mã số mô đun: MĐ 12

Thời gian mô đun: 60 giờ( Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun kỹ thuật gia công đường ống được bố trí sau sau khi học xong môn học Vật liệu điện lạnh, An toàn điện lạnh

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức: Hiểu được kiến thức cơ bản về phương pháp và quy trình gia công đường ống đồng sử dụng trong kỹ thuật lạnh;

- Kỹ năng: Thực hiện được các công việc cơ bản như: uốn ống đồng, cắt ống, nong ống, loe ống và hàn ống đồng đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho công việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lạnh;

Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công ống đồng như: Dao cắt ống đồng, bộ nong loe, bộ uốn ống, bộ hàn oxy-acetylen.

Gia công được sản phẩm ống đồng đơn giản phục vụ ngành điện lạnh theo bản vẽ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, kiên trì, nghiêm túc.

+ Bảo quản tốt dụng cụ, thiết bị thực tập.

+ Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo an toàn lao động.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Nội quy nhà xưởng 1.1. Khái niệm chung về kỹ thuật gia công đường ống 1.2. Tổ chức nơi làm việc 1.3. Nội quy an toàn tại xưởng thực hành | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Các loại đường ống và dụng cụ gia công 2.1. Các loại ống đồng 2.2. Dụng cụ gia công đường ống 2.2.1. Dao cắt ống đồng 2.2.2. Bộ uốn ống 2.2.3. Bộ nong (núc) ống 2.2.4. Bộ loe ống | 4 | 1 | 3 |  |
| 3 | Bài 3: Kỹ thuật gia công ống đồng 3.1. Kỹ thuật cắt ống đồng 3.2. Kỹ thuật loe ống đồng 3.3. Kỹ thuật nong-núc ống đồng ( tạo măng xông) 3.4. Kỹ thuật uốn ống đồng | 25 | 7 | 18 |  |
| 4 | Bài 4: Máy hàn oxy-acetylen 4.1. Tổng quan về máy hàn khí oxy-acetylen 4.2. Kỹ thuật an toàn hàn khí 4.2.1 Chuẩn bị trang thiết bị hàn khí và dụng cụ 4.2.2 Kỹ thuật an toàn đối với bình Axêtylen 4.2.3 Kỹ thuật an toàn đối với bình Oxi 4.2.4 Kỹ thuật an toàn đối với van giảm áp | 2 | 1 | 1 |  |
| 5 | Bài 5: Châm và điều chỉnh ngọn lửa hàn khí 1. Phương pháp châm và nhận biết ngọn lửa hàn khí: 1.1 Ngọn lửa bình thường 1.2. Ngọn lửa ôxy hoá 1.3. Ngọn lửa Cacbon hoá 2. Trình tự tiến hành: 2.1. Châm ngọn lửa hàn khí 2.2. Điều chỉnh ngọn lửa hàn khí | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Bài 6: Kỹ thuật hàn ống đồng 6.1. Kỹ thuật hàn đồng nối ống 6.2. Quy trình thao tác mối hàn thuận 6.3. Quy trình thao tác mối hàn ngược 6.4. Quy trình thao tác mối hàn ngang | 24 | 4 | 20 |  |
| 7 | Thi kết thúc mô đun | 1 |  |  | 1 |
|  | Cộng: | 60 | 15 | 43 | 2 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội quy nhà xưởng                                         	 Thời gian: 1giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Trình bày được kỹ thuật gia công đường ống; nội quy xưởng thực hành.

- Kỹ năng: Áp dụng thực hiện tiêu chuẩn 3D,5S để tổ chức nơi làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính nghiêm túc trong học tập và trong công việc,đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm chung về kỹ thuật gia công đường ống

2.2. Tổ chức nơi làm việc

2.3. Nội quy an toàn tại xưởng thực hành

Bài 2: Các loại đường ống và dụng cụ gia công     	         Thời gian:  4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày các loại đường ống sử dụng trong kỹ thuật lạnh, các dụng cụ gia công đường ống.

- Sử dụng và bảo quản dụng cụ đúng quy trình, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung bài:

2.1. Các loại ống đồng

2.2. Dụng cụ gia công đường ống

2.2.1. Dao cắt ống đồng

a, Công dụng

b, Cách sử dụng

2.2.2. Bộ uốn ống

a, Công dụng

b, Cách sử dụng

2.2.3. Bộ nong (núc) ống

a, Công dụng

b, Cách sử dụng

2.2.4. Bộ loe ống

a, Công dụng

b, Cách sử dụng

Bài 3:  Kỹ thuật gia công ống đồng      	                       Thời gian:  25 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nắm vững các kỹ thuật gia công đường ống.

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo và bảo quản dụng cụ đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Kỹ thuật cắt ống đồng

2.2. Kỹ thuật loe ống đồng

2.3. Kỹ thuật nong-núc ống đồng ( tạo măng xông)

2.4. Kỹ thuật uốn ống đồng

Bài 4: Máy hàn oxy-acetylen                                            Thời gian:  2giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Trình bày cấu tạo máy hàn oxy-acetylen,nắm vững kỹ thuật an toàn khi sử dụng.

- Kỹ năng: Thao tác đúng cách, đúng kỹ thuật khi sử dụng máy hàn oxy-acetylen.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổng quan về máy hàn khí oxy-acetylen

2.2. Kỹ thuật an toàn hàn khí

2.2.1 Chuẩn bị trang thiết bị hàn khí và dụng cụ

2.2.2 Kỹ thuật an toàn đối với bình Acetylen

2.2.3  Kỹ thuật an toàn đối với bình Oxi

2.2.4 Kỹ thuật an toàn đối với van giảm áp

Bài 5: Châm và điều chỉnh ngọn lửa hàn khí                         Thời gian:  3 giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nhận biết ngọn lửa cần thiết khi hàn.

- Kỹ năng: Châm lửa, điều chỉnh ngọn lửa hàn đúng yêu cầu kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung bài:

2.1. Phương pháp châm và nhận biết ngọn lửa hàn khí:

2.1.1 Ngọn lửa bình thường

2.1.2. Ngọn lửa ôxy hoá

2.1.3. Ngọn lửa Cacbon hoá

Bài 6: Kỹ thuật hàn ống đồng                         		 Thời gian: 25giờ

1. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nắm vững kỹ thuật hàn ống đồng

- Kỹ năng: Hàn thành thạo các ống đồng có đường kính khác nhau đảm bảo đúng kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung bài:

2.1. Kỹ thuật hàn đồng nối ống

2.2. Quy trình thao tác mối hàn thuận

2.3. Quy trình thao tác mối hàn ngược

2.4. Quy trình thao tác mối hàn ngang

Kiểm tra kết thúc 				Thời gian: 1 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Ống đồng 4mm; 6mm; 8mm; 10mm; 12mm.

+ Que hàn đồng.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ hàn oxy-acetylen.

+ Thước lá, thước dây, đột dấu,kìm, găng tay.

+ Bộ nong - núc (tạo măng xông) ống đồng.

+ Bộ loe ống đồng.

+ Bộ uốn ống đồng.

+ Các loại giũa dẹt, giũa tròn, giũa vuông, giũa bán nguyệt.

+ Dụng cụ nạo bavia.

+ Các loại mũi khoan: 6, 8, 10, 12

+ Êtô, bàn hàn.

+ Máy bắn vít cầm tay.

Các điều kiện khác:

- Máy chiếu, màn chiếu.

- Máy tính.

V. NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận dạng, phân loại, sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ nghề gia công đường ống

- Các thao tác cơ bản như: cắt ống,nong,loe,uốn,hàn ống đồng.

- Kỹ năng gia công, hàn nối ống đồng và một số đường ống đơn giản theo bản vẽ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy ,học tập mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại dụng cụ, thao tác cân chỉnh, sử dụng các loại dụng cụ, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng thao tác cơ bản như: cắt, nong, loe,hàn…ống đồng.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Công dụng, chọn lựa các loại dụng cụ.

- Kỹ năng và tư thế thao tác gia công đường ống đồng.

- Phát hiện sai lỗi trên sản phẩm.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Trương Duy Thái, Giáo trình thực hành gia công lắp đặt đường ống, NXB Hà Nội 2006.

[2] – KS.Nguyễn Ngọc Hoàng, Giáo trình kỹ thuật gia công đường ống – Trường Cao Đẳng Cơ Điện Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành cơ khí

Mã số môn học: MH 13

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên môn học: Thực hành cơ khí

Mã số của Môn học: MH13

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ. 	(Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 18 giờ;  Kiểm tra 2 giờ)

# I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa vai trò của môn học

- Vị trí:

+ Trước khi học môn học này học sinh phải hoàn thành: MH 07 đến MH 11 và  MĐ 12.

- Tính chất:

+ Đây là môn học giúp học sinh hình thành kỹ năng nghề.

- Ý nghĩa, vai trò của môn học:

+ Môn học thực hành Cơ Khí có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoàn không khí. Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng sử dụng dụng cụ thiết bị và thực hiện tiện được kiến thức, thuật ngữ cơ bản, phổ thông, dễ hiểu sử dụng trong cơ khí có các công đoạn gia công nguội, gia công đường ống, lắp ráp thi công đường ống gió trong điều hòa không khí, Hàn được các mối hàn theo phương pháp hàn điện hồ quang tay, đạt yêu cầu kỹ thuật.

# II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Biết được các thuật ngữ cơ bản, phổ thông, dễ hiểu sử dụng trong cơ khí.

+ Trình bày được các phương pháp gia công nguội: gia công đường ống (gò tôn), đai ống, chế tạo dụng cụ lắp ráp thi công đường ống gió trong điều hòa không khí…

+ Biết được các kỹ thuật Hàn điện hồ quang tay.

- Kỹ năng:

+ Vận dụng những kiến thức của môn học để tính toán, chế tạo và thực hiện được các phương pháp gia công đường ống, chế tạo dụng cụ lắp ráp thi công đường ống.

+ Hàn được các mối hàn trên mặt phẳng, góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

# III. Nôi dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận | Kiểm tra* (LT hoặc TH) |
| 1 | Bài 1: Bài mở đầu: Tổng quan về thực hành cơ khí | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1. Tổng quan về thực hành cơ khí. 1.1. Khái niệm chung về thực hành cơ khí. 1.2. Tổ chức chỗ làm việc của người thợ. 2. An toàn lao động khi thực hành cơ khí. |  | 0.5 0.5 |  |  |
| 2 | Bài 2: Đọc bản vẽ Cơ khí | 4 | 1.5 | 2.5 |  |
|  | 1. Sơ lược về ký hiệu, quy ước của mối hàn. 2. Các dụng cụ đo và phương pháp đo lường kỹ thuật trong cơ khí. |  | 1 0.5 | 1.5 1 |  |
| 3 | Bài 3: Uốn ống ( Gò ống) | 10 | 2.5 | 6.5 | 1 |
|  | 1. Khái niệm nghề Gò, khai triển hình Gò, vạch dấu, cắt. 1.1. Khái niệm về Gò, các phương pháp Gò. 1.2. Các dụng cụ và thiết bị của nghề Gò. 1.3. Các công việc của nghề Gò. 1.4. Vạch dấu. 2. Gấp mép, ghép mối, viền mép. 2.1. Gấp mối ghép nằm một lần. 2.2. Gấp mối ghép góc. 2.3. Viền mép. |  | 1 1.5 | 2 4.5 | 1 |
| 4 | Bài 4: Khoan kim loại | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 1. Khái niệm chung. 1.1. Khái niệm. 1.2. Dụng cụ đồ gá trên máy khoan. 2. Trình tự khoan. |  | 0.5 1.5 | 0.5 2.5 |  |
| 5 | Bài 5: Hàn điện hồ quang tay | 10 | 3 | 6 | 1 |
|  | 1. Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay. 1.1. Khái niệm chung. 1.2. Công dụng, tính chất, đặc điểm |  | 0.5 |  |  |
|  | 2. Vận hành máy hàn điện thông dụng. |  | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 3. Hàn giáp mối vị trí bằng. 4. Hàn góc vị trí bằng. |  | 1 1 | 2.5 3 | 1 |
| 6 | Tổng | 30 | 10 | 18 | 2 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết.

Bài 1: Bài mở đầu:Tổng quan về thực hành cơ khí                Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

- - Trình bày được khái quát chung về thực hành cơ khí.

- - Tổ chức được nơi thực tập, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- - Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, nghiêm túc chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

Nội dung:

1. Khái niệm.

1.1. Khái niệm chung về thực hành cơ khí.

1.2. Tổ chức chỗ làm việc của người thợ.

2. An toàn lao động khi thực hành cơ khí.

Bài 2: Đọc bản vẽ Cơ khí                                                         Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Nắm được một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật, cách đọc bản vẽ kỹ thuật cơ khí dạng đơn giản.

- Trình bày được các ký hiệu, quy ước của mối hàn.

- Nắm được một số kiến thức cơ bản về dung sai kích thước, dụng cụ đo lường.

Nội dung:

1. Sơ lược về ký hiệu, quy ước của mối hàn.

1.1. Cách biểu diễn mối hàn trên bản vẽ.

1.2. Quy ước mối hàn trên bản vẽ.

2. Các dụng cụ đo và phương pháp đo lường kỹ thuật nghề gò hàn.

2.1. Thước lá.

2.2. Thước cặp.

Bài 3:  Uốn ống ( Gò ống)                                                         Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được công dụng, cấu tạo các loại dụng cụ uốn ống kim loại, đúng trình tự, nội dung và yêu cầu kỹ thuật của các bước tiến hành uốn ống.

- Uốn được các ống có đường kính khác nhau như bản vẽ đảm bảo  yêu cầu kỹ thuật, hình thành được kỹ năng tính toán kích thước chiều dài phôi uốn cho các ống  có đường kính khác nhau, lấy dấu cho phôi uốn.

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập. Chấp hành tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:

1. Khái niệm nghề Gò, khai triển hình Gò, vạch dấu, cắt

1.1. Khái niệm về Gò, các phương pháp Gò.

1.2. Các dụng cụ và thiết bị của nghề Gò.

1.3. Các công việc của nghề Gò.

1.4. Vạch dấu.

2. Gấp mép, ghép mối, viền mép.

2.1. Gấp mối ghép nằm một lần.

2.2. Gấp mối ghép góc.

2.3. Viền mép.

3. Kiểm tra hoàn thiện sản phẩm.

Bài 4: Khoan kim loại		                                              Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- - Thực hiện được các thao tác khi khoan lỗ của người thợ.

- - Biết được các dạng sai hỏng và biện pháp khắc phục khi luyện tập.

- - Có ý thức cẩn thận, chính xác và biết bảo quản các loại dụng cụ, đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp trong thực tập.

Nội dung bài học:

1. Khái niệm chung

1.1. Khái niệm.

1.2. Dụng cụ đồ gá trên máy khoan.

2. Trình tự khoan

2.1. Nghiên cứu bản vẽ.

2.2. Kiểm tra phôi sơ bộ và vạch dấu.

2.3.  Lắp mũi khoan.

2.4. Gá lắp vật khoan.

2.5. Thao tác khoan.

2.6. Tháo mũi khoan.

2.7. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Bài 5:  Hàn điện hồ quang tay                                           Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được trình tự hàn các mối hàn cơ bản ở vị trí hàn bằng.

- Nhận biết các loại vật liệu dùng để hàn hồ quang tay.

- Đặt được chế độ hàn phù hợp với các loại thép theo từng bài tập cụ thể.

- Hàn các mối hàn cơ bản trên các kết cấu hàn thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành được các loại máy hàn hồ quang tay.

- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung:

1. Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay.

1.1. Các liên kết hàn cơ bản.

1.2. Các khuyết tật của mối hàn.

2. Vận hành máy hàn điện thông dụng.

2.1. Quy trình vận hành máy hàn điện hồ quang.

2.2. Điều chỉnh chế độ hàn.

3. Hàn giáp mối vị trí hàn bằng.

3.1. Chế độ hàn.

3.2. Kỹ thuật hàn.

3.3. Gá đính.

3.4. Tiến hành hàn.

3.5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

4. Hàn góc ở vị trí hàn bằng

4.1. Chế độ hàn.

4.2. Kỹ thuật hàn.

4.3. Gá đính.

4.4. Tiến hành hàn.

4.5. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- - Phòng học chuyên môn.

2. Trang thiết bị máy móc:

- - Máy chiếu PROJECTOR.

- - Máy vi tính.

- - Máy hàn điện hồ quang tay.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- - Slide.

- - Máy hàn hồ quang tay.

- - Máy khoan cần.

- - Que hàn điện ø 3.2, sắt dẹp.

- - Giáo trình vẽ kỹ thuật cơ khí.

- - Tập bản vẽ cơ khí.

- - Tài liệu tham khảo.

4.Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- - Kiến thức: Bằng phương pháp kiểm tra thực hành, người học cần đạt các yêu cầu sau: Biết được các loại máy hàn điện hồ quang tay, các phương pháp gò các chi tiết ống và cách sử dụng máy khoan. Cách đọc các bản vẽ kỹ thuật cơ khí... Cách xác định hình dáng, kích thước của chi tiết trên bản vẽ. Ký hiệu quy ước trên bản vẽ kỹ thuật. Nội dung cơ bản của bản vẽ chi tiết.

- - Kỹ năng: Gò được các chi tiết ống có đường kính khác nhau, hàn các mối hàn giáp mối và mối hàn góc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề ra và khoan các chi tiết đúng vị trí theo yêu cầu...

- - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phải dự lớp trên 80% số giờ. Tự giác, có trách nhiệm trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

2. Phương pháp:

- - Đánh giá học sinh thông qua các bài tập, thực hành.

# VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- - Môn học Thực hành Cơ Khí được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- - Đối với giáo viên, giảng viên: Khi giảng dạy, giáo viên sử dụng các phương tiện và dụng cụ vẽ để hướng dẫn người học trong giảng dạy; kết hợp sử dụng máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ. Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học về kỹ năng vẽ, uốn nắn các thao tác cơ bản.

- - Đối với người học: Chăm chú nghe giảng, tích cực luyện tập kỹ năng, đọc bản vẽ, sử dụng thành thạo các đồ dùng học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- - Các chương cần chú ý: Chương: Hàn giáp mối và hàn góc bằng phương pháp hàn hồ quang tay; Gò chi thiết ống theo các đường kính bất kỳ.

4. Tài liệu tham khảo:

1.  Nguyễn Văn Vận, Thực hành cơ khí gia công nguội, NXB Giáo dục 2000

2. Võ Mai Lý – Nguyễn Xuân Quí, Kỹ thuật nguội cơ khí, NXB Hải phòng 2002

3. V.A.Xacacun, Hướng dẫn dạy nghề nguội, NXB Công nhân kỹ thuật 2007.

4. Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Đình Trung - Giáo trình môn học: Kỹ thuật chế tạo máy - Phần Hàn và Cắt kim loại - Nhà xuất bản ĐHKTCN Thái Nguyên năm 2012

5. Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh, Võ Văn Phong - Giáo trình công nghệ hàn - Nhà xuất bản Giáo dục năm 2017

6. Ths: Nguyễn Tấn Lực: Giáo trình sửa chữa Gò Hàn, NXB Nhà xuất bản Giáo dục năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điện tử cơ bản

Mã số môn học: MH 14

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Điện tử cơ bản

Mã môn học: MH 14

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này có ý nghĩa bổ trợ các kiến thức cần thiết về lĩnh vực điện tử cho học sinh ngành điện, làm cơ sở để tiếp thu các môn học mô đun khác, và được học sau khi học sinh được trang bị kiến thức về đo lường điện.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Kiến thức: Giải thích và phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.

+ Đo và kiểm tra được các linh kiện điện tử thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

+ Có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Các khái niệm cơ bản 1. Vật liệu dẫn điện 2. Vật liệu cách điện 3. Vật liệu bán dẫn Chương 2: Linh kiện thụ động 1. Điện trở 2. Tụ điện 3. Cuộn cảm Chương 3: Linh kiện bán dẫn 1. Đi ốt(Diode) 2. Transistor lưỡng cực(BJT) 3. Transistor trường(MOSFET) 4. IGBT | 5 10 15 | 5 1 1 3 3 1 1 1 7 2 2 2 1 | 6 2 2 2 6 1 2 1 2 | 1 1 2 1 1 |
|  | Cộng | 30 | 15 | 12 | 3 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết

Chương 1: Các khái niệm cơ bản                                             Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích  được tính chất của vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, và vật liệu bán dẫn

- Trình bày được các ứng dụng vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, và vật liệu bán dẫn trong thực tế

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

2. Nội dung bài:

2.1. Vật liệu dẫn điện

2.2. Vật liệu cách điện.

2.3. Vật liệu bán dẫn.

Chương 2: Linh kiện thụ động                                                Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.

- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.

- Đo kiểm tra được chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.

- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

2. Nội dung bài:

2.1. Điện trở.

2.1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

2.1.2. Cách mắc điện trở. 2.1.3. Cách đọc giá trị điện trở. 2.1.4 Đo, kiểm tra giá trị điện trở.

2.2. Tụ điện.

2.2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

2.2.2. Cách mắc tụ điện. 2.2.3. Cách đọc giá trị tụ điện

2.2.4. Đo, kiểm tra tụ điện. 2.3. Cuộn cảm.

2.3.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.

2.3.2. Cách mắc cuộn cảm.

2.3.3. Cách đọc giá trị cuộn cảm.

2.3.4. Đo, kiểm tra cuộn cảm.

Chương 3: Linh kiện bán dẫn                                               Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý hoạt động của các linh kiện bán dẫn

- Sử dụng được đồng hồ vạn năng để đo và kiểm tra chất lượng các linh kiện bán dẫn

- Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác, tính kỷ luật cao, có ý thức bảo quản, giữ gìn sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp.

2. Nội dung bài:

2.1 Đi ốt (Diode)

2.1.1 Cấu tạo, ký hiệu

2.2.2 Nguyên lý làm việc

2.2.3 Đo và kiểm tra

2.2. Transistor  lưỡng cực (BJT)

2.2.1 Cấu tạo, ký hiệu

2.2.2 Nguyên lý làm việc

2.2.3 Đo và kiểm tra

2.3. Transistor trường (MOSFET)

2.3.1 Cấu Tạo, ký hiệu

2.3.2 Nguyên lý làm việc

2.3.3 Đo và kiểm tra

2.4. IGBT

2.4.1 Cấu Tạo, ký hiệu

2.4.2 Nguyên lý làm việc

2.4.3 Đo và kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng :

- Học lý thuyết ở nhà lý thuyết, Học thực hành tại phòng thực hành điện tử cơ bản thuộc khu nhà xưởng thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc :

- Máy hiện sóng, Mỏ hàn, bộ nguồn đa năng, nguồn một chiều,...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu :

- Học liệu:

+ Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử các loại.

+ Các linh kiện điện tử tốt và xấu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy đo VOM/DVOM.

+ Các mô đun thực hành.

4. Các điều kiện khác:

+ Máy tính chiếu slide bài giảng.

+ Máy chiếu.

+ Nguồn điện AC 1 pha

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH:

1. Nội dung

- Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân tích được cấu tạo, ký hiệu và nguyên lý hoạt động các linh kiện điện tử.

- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành  đạt được các yêu cầu sau:

+ Đo kiểm tra được chất lượng linh kiện điện tử thụ động và linh kiện điện tử bán dẫn.

+ Đọc đúng trị số các linh kiện điện tử thụ động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

2. Phương pháp đánh giá

- Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận đạt yêu cầu

- Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành

- Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

- Được đánh giá bằng quan sát quá trình và sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động

- Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

- Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị. Có tinh thần tổ, nhóm.

- Chấm theo thang điểm 10

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian nhận dạng, đo và kiểm tra các loại linh kiện điện tử cho học sinh.

+ Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dụng của các loại linh kiện phổ thông như: Đi ốt, Transistor lưỡng cực, Transistor trường, IGBT.

- Đối với người học:

+ Tập trung nghe giảng và ghi chép bài trên lớp.

+  Tích cực, chủ động  trong các giờ thực hành.

+ Về nhà ôn lại bài học cũ và chuẩn bị bài cho các nội dung bài học mới.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý của từng loại linh kiện điện tử.

- Các thông số kỹ thuật chính.

- Phương pháp đo và kiểm tra các loại linh kiện điện tử cơ bản.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Viết Nguyên,Giáo trình linh kiện, mạch điện tử, NXB GD, 20018

[2] Phạm Văn Nghĩa,  Giáo trình điện tử cơ bản, NXB KHKT, 2016

[3] Đỗ Xuân Thụ, Kĩ thuật điện tử, NXB GD, 2015

[4] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản T1, NXB KHKT, 2020

[5] Nguyễn Đình Bảo, Điện tử căn bản T2, NXB KHKT, 2020

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Đo lường Điện – Lạnh

Mã số mô đun: MĐ 15

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Đo lường điện – lạnh

Mã số mô đun: MĐ 15

Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 24 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30giờ ; Kiểm tra 6 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí :

+ Đo lường điện - lạnh là mô đun  bắ buộc  trong chương trình nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

+ Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở.

- Tính chất :

+ Là mô đun quan trọng và không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh chúng ta thường xuyên phải sử dụng các dụng cụ đo kiểm tra về dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm...

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày  được một số khái niệm cơ bản về đo lường

+ Trình bày được  cấu tạo, nguyên lý  làm việc của các cơ cấu  đo lường

+ Trình bày được nguyên lý làm việc các dụng cụ đo:  Nhiệt độ, độ ấm, áp suất…

+ Trình bày được trình tự các bước sử dụng các dụng cụ đo

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

+ Lựa chọn chính xác các dụng cụ đo, thang đo và xử lý được kết quả đo.

+ Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm.

+ Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện áp, dòng điện, điện năng, công suất

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Sử dụng đúng và bảo quản tốt các dụng cụ đo lường

+ Cẩn thận, kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp trong quá trình làm việc.

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường 1. Định nghĩa và phân loại phép đo 2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo 3. Sơ lược về sai số đo lường | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Bài 2: Đo lường điện 1. Khái niệm chung - các cơ cấu đo điện thông dụng 2. Đo dòng điện 3. Đo điện áp 4. Đo công suất 5. Đo điện trở | 12 | 4 | 2 2 2 1 | 1 |
| 3 | Bài 3: Một số dụng cụ đo nhiệt độ và cảm biến đo nhiệt độ 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ 2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở 3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế 4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở: | 12 | 5 | 1 1 2 2 | 1 |
| 4 | Bài 4: Đo áp suất và chân không 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo áp suất 2. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng: 3. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi 4. Đo áp suất bằng áp kế điện | 12 | 5 | 2 2 2 | 1 |
| 5 | Bài 5: Đo lưu lượng 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo lưu lượng 2. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng: 3. Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy 4. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu: | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Bài 6: Đo độ ẩm 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo độ ẩm 2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ: 3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở 4. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt | 12 | 5 | 2 2 2 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 24 | 30 | 6 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày  được một số khái niệm cơ bản về đo lường

- Định nghĩa, phân loại các phép đo

- Đọc hiểu được, chuyển đổi những tham số đặc trưng cho phẩm chất, các sai số của dụng cụ đo.

- Cẩn thận, chính xác, khoa học

2. Nội dung của bài:

1.1 Định nghĩa và phân loại phép đo:

1.1.1. Định nghĩa về đo lường

1.1.2. Phân loại đo lường

1.2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo:

1.2.1. Lý thuyết về những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

1.2.2. Đọc hiểu những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo

1.3. Sơ lược về sai số đo lường:

1.3.1. Khái niệm về sai số đo lường

1.3.2. Sơ lược về các sai số đo lường

Bài 2: Đo lường điện				Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày  được mục đích và phương pháp đo một số đại lượng về điện

- Phân loại các dụng cụ đo lường điện

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm các thông số cơ bản về điện

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, khoa học, an toàn.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm chung - các cơ cấu đo điện thông dụng:

2.1.1. Khái niệm chung

2.1.2. Các cơ cấu đo điện thông dụng:

2.2. Đo dòng điện:

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo dòng điện

2.2.2. Các phương pháp đo dòng điện

2.2.3. Mở rộng thang đo

2.2.4. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.2.5. Đo dòng điện

2.2.6. Ghi, chép kết quả đo

2.2.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.3. Đo điện áp:

2.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo điện áp

2.3.2. Các phương pháp đo điện áp

2.3.3. Mở rộng thang đo

2.3.4. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.3.5. Đo điện áp

2.3.6. Ghi, chép kết quả đo

2.3.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.4. Đo công suất:

2.4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo công suất

2.4.2. Các phương pháp đo công suất

2.4.3. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.4.4. Đo công suất mạch xoay chiều một pha

2.4.5. Đo công suất mạch xoay chiều ba pha

2.4.6. Ghi, chép kết quả đo

2.4.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.5. Đo điện trở:

2.5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo điện trở

2.5.2. Các phương pháp đo điện trở

2.5.3. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.5.4. Đo điện trở có bằng ôm mét có chỉ số phụ thuộc vào điện áp nguồn

2.5.5. Đo điện trở có bằng ôm mét có chỉ số không phụ thuộc vào điện áp nguồn

2.5.6. Ghi, chép kết quả đo

2.5.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

Bài 3: Một số dụng cụ đo nhiệt độ và cảm biến đo nhiệt độ   Thời gian:12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo nhiệt độ

- Trình bày được  nguyên lý chung - các dụng cụ đo và một số loại cảm biến nhiệt độ

- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm nhiệt độ

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ:

3.1.1. Khái niệm về nhiệt độ và thang đo nhiệt độ

3.1.2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ:

2.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở:

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế giãn nở

2.2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.2.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất rắn

2.2.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất lỏng

2.2.5. Ghi, chép kết quả đo

2.2.6. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế:

3.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế

2.3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.3.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế chất lỏng

2.3.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế chất khí

2.3.5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế hơi bão hoà

2.3.6. Ghi, chép kết quả đo

2.3.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt:

2.4.1. Hiệu ứng nhiệt điện và nguyên lý đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt

2.4.2. Các phương pháp nối cặp nhiệt.

2.4.3. Các phương pháp bù nhiệt độ đầu tự do cặp nhiệt

2.4.4. Vật liệu dùng chế tạo cặp nhiệt và các cặp nhiệt thường dùng

2.4.5. Cấu tạo cặp nhiệt

2.4.6. Đồng hồ thứ cấp dùng với cặp nhiệt

2.4.7. Ghi, chép kết quả đo

2.4.8. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở:

2.5.1. Vật liệu dùng chế tạo nhiệt kế điện trở

2.5.2. Các nhiệt kế điện trở thường dùng và cấu tạo

2.5.3. Nhiệt kế điện trở Đồng

2.5.4. Nhiệt kế điện trở Bạch kim

2.5.5. Nhiệt kế điện trở Sắt và Nikel

2.5.6. Nhiệt kế điện trở bán dẫn

2.5.7. Đồng hồ thứ cấp dùng với điện trở

2.5.8. Ghi, chép kết quả đo

2.5.9. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.6. Một số cảm biến nhiệt độ:

Bài 4: Đo áp suất và chân không			Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo áp suất

- Trình bày được khái niệm và các thang đo áp suất thông dụng

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo áp suất

- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm áp suất

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo áp suất:

2.1.1. Khái niệm về áp suất và thang đo áp suất

2.1.2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

2.2. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng:

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

2.2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.2.3. Đo áp suất bằng áp kế cột chất lỏng - ống thủy tinh

2.2.4. Đo áp suất bằng áp kế phao

2.2.5. Đo áp suất bằng áp kế hình khuyên

2.2.6.Ghi, chép kết quả đo

2.2.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.3. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi:

2.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế đàn hồi

2.3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.3.3. Đo áp suất bằng áp kế hình khuyên

2.3.4. Đo áp suất bằng áp kế kiểu hộp đèn xếp

2.3.5. Đo áp suất bằng áp kế ống lò xo

2.3.6. Ghi, chép kết quả đo

2.3.7. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.4. Đo áp suất bằng áp kế điện:

2.4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế điện

2.4.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.4.3. Đo áp suất bằng áp kế kiểu áp điện

2.4.4. Đo áp suất bằng áp kế kiểu điện trở

2.4.5. Ghi, chép kết quả đo

2.4.6. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

Bài 5: Đo lưu lượng				Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình  bày  được mục đích và phương pháp đo lưu lượng

- Trình bày  được khái niệm về lưu lượng và thang đo lưu lượng

- Đọc và chuyển đổi các đơn vị lưu lượng khác nhau

- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm lưu lượng

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo lưu lượng	:

2.1.1. Khái niệm cơ bản

2.1.2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

2.2. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng:

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng

2.2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.2.3.Đo lưu lượng bằng công tơ đo tốc độ

2.2.4. Đo lưu lượng bằng công tơ thể tích

2.2.5. Ghi, chép kết quả đo

2.2.6. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.3. Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy:

2.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy

2.3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.3.3. Đo lưu lượng bằng ống pitô

2.3.4. Ghi, chép kết quả đo

2.3.5. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.4. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu:

2.4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu

2.4.2. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu

2.4.3. Ghi, chép kết quả đo

2.4.4. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

Bài 6: Đo độ ẩm					Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo độ ẩm

- Trình bày được khái niệm, tính chất của nước và không khí ẩm

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

- Lựa chọn, lắp đặt dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm độ ẩm

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo độ ẩm:

2.1.1. Khái niệm cơ bản

2.1.2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

2.2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ:

2.2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ

2.2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.2.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ

2.2.4. Ghi, chép kết quả đo

2.2.5. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở:

2.3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở

2.3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.3.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở

2.3.4. Ghi, chép kết quả đo

2.3.5. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.4. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung:

2.4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung

2.4.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.4.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung

2.4.4. Ghi, chép kết quả đo

2.4.5. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

2.5. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt:

6.5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt

2.5.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo

2.5.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt

2.5.4. Ghi, chép kết quả đo

2.5.5. Đánh giá, so sánh các kết quả đo được.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

*Vật liệu:

- Dây nối

- Dây dẫn điện, nguồn điện

*Dụng cụ và trang thiết bị: Các mô hình thực hành mạch một chiều, xoay chiều bao gồm:

- Bộ thí nghiệm về mạch điện DC.

- Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha, 3 pha.

- Nguồn DC; AC 1 pha, 3 pha điều chỉnh được

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Máy đo các loại (VOM; DVOM; MΩ; TeraΩ; Ampe kìm...)

- Mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các cơ cấu đo, các loại máy đo.

*Nguồn lực khác:

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo.

- Nhận dạng và sử dụng đúng chức năng các loại cơ cấu đo.

- Đo các đại lượng điện như: Dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, áp suất , độ ẩm

- Đo các thông số trong mạch điện như: điện trở, điện áp, dòng điện, điện năng, công suất

- Sử dụng các loại máy đo

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Phạm vi áp dụng môn học:

Tên môn học:  học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trungcấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Cấu tạo, nguyên lý các loại cơ cấu đo

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các thiết bị đo phổ thông như: VOM. Ampe kìm, điện kế…

- Phương pháp đo các đại lượng, các thông số trong mạch điện AC, DC, đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất.

4. Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Hoà, Giáo trình  Đo lường các đại lượng điện và không điện, Vụ Trung học chuyên nghiệp -  NXB Giáo Dục, Năm 2015.

[2] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình Đo lường tự động hóa Hệ thống lạnh, NXB KHKT,  Năm 2017

[3] Hoàng Dương Hùng, Giáo trình Đo lường Nhiệt, NXB  Khoa học Kỹ thuật, Năm 2017

[4]  Nguyễn Văn Tài, Giáo trình Thực hành Lạnh cơ bản, NXB Giáo Dục, Năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lạnh cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 16

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lạnh cơ bản

Mã số mô đun: MĐ16

Thời gian mô đun: 120 giờ	(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 86 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Là mô đun cơ bản của nghề dành cho cả học sinh, sinh viên trung cấp nghề sau khi đã học xong các môn kỹ thuật cơ sở, kỹ thuật đo lường điện lạnh, các mô đun về điện và các mô đun kỹ thuật gia công đường ống;

+ Trên nền của môn học cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, các mô đun hỗ trợ khác, mô đun này sẽ cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản, cung cấp các kiến thức và kỹ năng thử nghiệm của nghề với các thiết bị của hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt... trước khi đi vào học các mô đun chuyên sâu của nghề.

- Tính chất:

+ Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Trình bày được các kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí một dàn bay hơi, bơm nhiệt...

- Kỹ năng:

+ Gia công được đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

+ Rèn luyện các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí có một dàn bay hơi, bơm nhiệt... Kỹ năng thử nghiệm máy nén, kết nối, lắp ráp, thử nghiệm mô hình các hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí một dàn bay hơi, bơm nhiệt...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Đảm bảo an toàn lao động, cẩn thận, tỷ mỉ,yêu nghề, tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | # Các bài trong mô đun | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | # Kiểm tra* |
| 1 | Bài mở đầu 1. Tầm quan trọng của những kiến thức lạnh cơ bản, kỹ năng thực hành lạnh cơ bản trong chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí. 2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này. | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng 1. Máy lạnh nén hơi: 2. Máy lạnh hấp thụ: 3. Máy lạnh nén khí 4. Máy lạnh Ejectơ : 5. Máy lạnh nhiệt điện: | 5 | 2 | 3 |  |
| 3 | Bài 2: Các loại máy nén lạnh 1. Máy nén Pitton trượt: 2. Máy nén pitton quay: 3. Máy nén xoắn ốc 4. Máy nén tuabin | 26 | 3 | 22 | 1 |
| 4 | Bài 3: Thiết bị ngưng tụ 1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước: 2. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí: 3. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí: | 6 | 2 | 4 |  |
| 5 | Bài 4: Thiết bị bay hơi 1. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng: 2. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí | 6 | 2 | 4 |  |
| 6 | Bài 5: Thiết bị tiết lưu 1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu tay, cáp phun, van tiết lưu nhiệt tự động. 2. Nhận biết các loại thiết bị tiết lưu trên ở các hệ thống lạnh thực tế | 6 | 2 | 4 |  |
| 7 | Bài 6: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh 1. Tháp giải nhiệt: 2. Bình tách dầu, chứa dầu 3. Bình chứa : 4. Bình tách lỏng: 5. Bình trung gian: 6. Thiết bị hồi nhiệt: 7. Bình tách khí không ngưng: 8. Phin sấy, lọc: 9. Bơm, quạt: 10. Mắt ga, đầu chia lỏng, ống tiêu âm | 6 | 2 | 4 |  |
| 8 | Bài 7: Dụng cụ trong hệ thống lạnh 1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của các loại van chặn, van một chiều, van an toàn, van nạp gas, van tạp vụ, áp kế. 2. Vận hành, nhận biết được các loại dụng cụ, tác dụng của từng dụng cụ. Xác định đầu ra, đầu vào của môi chất ở các dụng cụ trên. | 6 | 2 | 4 |  |
| 9 | Bài 8: Đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm 1. Đường ống dùng trong hệ thống lạnh: 2. Vật liệu cách nhiệt: 3. Vật liệu hút ẩm 4. Dầu bôi trơn 5. Vận hành, nhận biết được các loại đường ống, vật liệu cách nhiệt, vật liệu hút ẩm: | 6 | 2 | 4 |  |
| 10 | Bài 9: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh 2.1. Rơ le hiệu áp dầu 2.2. Rơ le áp suất thấp 2.3. Rơ le áp suất cao 2.4. Rơ le áp suất kép 2.5. Bộ biến đổi nhiệt độ. 2.6. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí 2.7. Van điện từ 2.8. Dụng cụ điều chỉnh áp suất bay hơi 2.9. Dụng cụ điều chỉnh năng suất lạnh BYPASS hơi nóng KVC và CPCE | 18 | 8 | 9 | 1 |
|  | 2.10. Dụng cụ điều chỉnh áp suất hút hay áp suất Cácte 2.11. Tự động hóa máy nén lạnh 2.12. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ 2.13. Tự động hóa thiết bị bay hơi |  |  |  |  |
| 11 | Bài 10: Kết nối mô hình hệ thống máy lạnh 1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh: 2. Lắp đặt mô hình : | 14 | 2 | 11 | 1 |
| 12 | Bài 11: Kết nối mô hình hệ thống điều hòa không khí 1. Sơ đồ mô hình hệ thống điều hòa không khí một chiều: 2. Lắp đặt mô hình 3. Sơ đồ mô hình hệ thống điều hòa không khí hai chiều: 4. Lắp đặt mô hình: | 20 | 2 | 17 | 1 |
|  | Cộng | 120 | 30 | 86 | 4 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu							Thời gian: 1 giờ

1. Tầm quan trọng của những kiến thức lạnh cơ bản, kỹ năng thực hành lạnh cơ bản trong chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Bài 1: Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng   Thời gian: 5giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích đựoc các kiến thức cơ bản về các loại máy lạnh thông dụng có ý nghĩa thực tế và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

- Nhận dạng được các loại máy lạnh, các thiết bị chính của máy lạnh nén hơi ở các hệ thống lạnh trong thực tế.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

2. Nội dung của bài:

2.1. Máy lạnh nén hơi:

2.1.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

2.1.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

2.2. Máy lạnh hấp thụ:

2.2.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

2.2.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

2.3. Máy lạnh nén khí:

2.3.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

2.3.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

2.4. Máy lạnh Ejectơ:

2.4.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

2.4.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

2.5. Máy lạnh nhiệt điện:

2.5.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

2.5.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

Bài 2: Các loại máy nén lạnh				       Thời gian:26 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nén lạnh

- Nắm được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại máy nén trên

- Vận hành, cưa, bổ, tháo, lắp, thay dầu một số máy nén trên.

2. Nội dung của bài:

2.1. Máy nén Pitton trượt:

2.1.1. Máy nén hở.

2.1.2. Máy nén nửa kín

2.1.3. Máy nén kín

2.2. Máy nén pitton quay:

2.2.1. Máy nén trục vít

2.2.2. Máy nén rô to

2.3. Máy nén xoắn ốc

2.4. Máy nén Tuabin

Bài 3:  Thiết bị ngưng tụ						Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại thiết bị ngưng tụ

- Phân biệt được các thiết bị ngưng tụ dùng cho các môi chất khác nhau

- Nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất; nước làm mát của các thiết bị ngưng tụ

- Vệ sinh được một số thiết bị ngưng tụ

2. Nội dung của bài:

2.1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước:

2.1.1. Bình ngưng ống vỏ, kiểu phần tử, ống lồng, panen, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm

2.1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên

2.2. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí:

2.2.1. Thiết bị ngưng tụ kiểu tưới, tháp ngưng tụ, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng

2.2.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên

2.3. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí:

2.3.1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí đối lưu tự nhiên, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng

2.3.2. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí đối lưu cưỡng bức, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng

2.3.3. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên

Bài 4: Thiết bị bay hơi					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị bay hơi và ứng dụng của chúng

- Phân biệt được các thiết bị bay hơi dùng cho các môi chất khác nhau, nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất, chất tải lạnh của các thiết bị bay hơi

- Vệ sinh được một số thiết bị bay hơi.

2. Nội dung của bài:

2.1. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng:

2.1.1. Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập, kiểu môi chất sôi trong ống và kênh, kiểu tấm, kiểu tưới, FCU, AHU, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp bảo dưỡng, làm sạch, sửa chữa

2.1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

2.2. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí:

2.2.1. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí kiểu khô, kiểu ướt, kiểu hỗn hợp, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng.

2.2.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

Bài 5: Thiết bị tiết lưu					Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được vai trò, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại tiết lưu.

- Nhận biết được các loại thiết bị  tiết lưu, đầu vào, đầu ra của môi chất, tín hiệu điều khiển.

- Vệ sinh được một số thiết bị tiết lưu.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

2. Nội dung của bài:

2.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu tay, van tiết lưu nhiệt tự động, cáp phun.

2.2. Nhận biết các loại thiết bị tiết lưu trên ở các hệ thống lạnh thực tế

Bài 6: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ dùng trong hệ thống lạnh.

- Nhận biết được các loại thiết bị  phụ. Vận hành, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị phụ, vệ sinh được các thiết bị trên.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

2. Nội dung của bài:

2.1. Tháp giải nhiệt:

2.1.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc.

2.1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

2.2. Bình tách dầu, chứa dầu:

2.2.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng.

2.2.2. Vận hành, nhận biết các chi tiết, đầu vào, đầu ra, vị trí lắp đặt, sự làm việc của van trong bình

2.3. Bình chứa:

2.3.1. Nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình chứa cao áp, bình chứa thu hồi, bình chứa tuần hoàn.

2.3.2. Nhận biết các loại bình, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

2.4. Bình tách lỏng:

2.4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách lỏng, phạm vi ứng dụng.

2.4.2. Nhận biết các loại bình tách lỏng, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

2.5. Bình trung gian:

2.5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình trung gian, phạm vi ứng dụng.

2.5.2. Nhận biết các loại bình trung gian, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

2.6. Thiết bị hồi nhiệt:

2.6.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của thiết bị hồi nhiệt phạm vi ứng dụng.

2.6.2. Nhận biết các loại thiết bị hồi nhiệt, các chi tiết của thiết bị hồi nhiệt, đầu vào, đầu ra.

2.7. Bình tách khí không ngưng:

2.7.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách khí không ngưng, phạm vi ứng dụng.

2.7.2. Nhận biết các loại bình tách tách khí không ngưng, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

2.8. Phin sấy, lọc:

2.8.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của phin sấy, lọc các loại, phạm vi ứng dụng.

2.8.2. Nhận biết phin sấy, lọc các loại, các chi tiết, đầu vào, đầu ra.

2.9. Bơm, quạt:

2.9.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bơm, quạt các loại, phạm vi ứng dụng.

2.9.2. Nhận biết bơm, quạt các loại, vận hành một số loại trên.

2.10. Mắt ga, đầu chia lỏng, ống tiêu âm:

2.10.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, phạm vi ứng dụng.

2.10.2. Nhận biết mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, đầu vào, đầu ra.

Bài 7: Dụng cụ trong hệ thống lạnh		          	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại van tạp vụ, van một chiều, van đảo chiều, van khóa, van chặn, áp kế dùng trong hệ thống lạnh.

- Nhận biết được các loại van tạp vụ, van một chiều, van đảo chiều, van khóa, van chặn, áp kế dùng trong hệ thống lạnh. Vận hành, xác định đầu ra, đầu vào của các loại dụng cụ dùng trong hệ thống lạnh, vệ sinh được các thiết bị trên.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

2. Nội dung của bài:

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của các loại van tạp vụ, van một chiều, van đảo chiều, van khóa, van chặn, áp kế.

2.2. Vận hành, nhận biết được các loại dụng cụ, tác dụng của từng dụng cụ. Xác định đầu ra, đầu vào của môi chất ở các dụng cụ trên.

Bài 8: Đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm	Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được phương pháp lựa chọn đường ống phù hợp với hệ thống lạnh, tính chất, công dụng, phạm vi ứng dụng của vật liệu cách nhiệt, hút ẩm dùng trong hệ thống lạnh;

- Nhận biết được các loại vật liệu trên và biết vận dụng dùng trong hệ thống.

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic, kỷ luật học tập.

2. Nội dung của bài:

2.1. Đường ống dùng trong hệ thống lạnh:

2.1.1. Nhiệm vụ của các loại đường ống, lựa chọn đường ống theo máy, bảng, biểu, các phương pháp nối ống.

2.1.2. Các loại đường ống

2.2. Vật liệu cách nhiệt:

2.3. Vật liệu hút ẩm

2.4. Dầu bôi trơn

2.5. Vận hành, nhận biết được các loại đường ống, vật liệu cách nhiệt, vật liệu hút ẩm:

Bài 9: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh       Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt, công dụng, phạm vi ứng dụng của các rơ le hiệu áp dầu, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ le nhiệt độ....

- Trình bày được nguyên lý làm việc của một số mạch tự động hóa hệ thống lạnh.

- Vận hành, nhận biết và biết cách căn chỉnh các loại rơ le....

- Rèn luyện cho sinh viên về việc chấp hành nội qui thực tập tại xưởng trường, chấp hành qui trình kỹ thuật, tác phong công nghiệp, an toàn lao động, ham học, ham hiểu biết, tư duy logic.

2. Nội dung của bài

2.1. Rơ le hiệu áp dầu

2.2. Rơ le áp suất thấp

2.3. Rơ le áp suất cao

2.4. Rơ le áp suất kép

2.5. Bộ biến đổi nhiệt độ.

2.5.1. Hệ thống biến đổi nhiệt áp

2.5.2. các phần tử nhạy cảm giãn nở nhiệt

2.45.3. Nhiệt điện trở.

2.6. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí

2.6.1. Rơ le nhiệt độ và hiệu nhiệt độ kiểu hộp xếp

2.6.2. Rơ le lưu lượng dòng chảy

2.7. Van điện từ

2.7.1. Van khóa điện

2.7.2. Van điện từ chuyển dòng 4 ngả

2.8. Dụng cụ điều chỉnh áp suất bay hơi

2.9. Dụng cụ điều chỉnh năng suất lạnh BYPASS hơi nóng KVC và CPCE

2.10. Dụng cụ điều chỉnh áp suất hút hay áp suất Cácte

2.11. Tự động hóa máy nén lạnh

2.11.1. Đóng ngắt máy nén

2.11.2. Tiết lưu hới hút

2.11.3. Xả hơi nén về phía hút

2.11.4. Vô hiệu hóa dùng xi lanh hoặc cụm xi lanh

2.11.5. Thay đổi vòng quay trục khủy máy nén

2.11.6. Tự động bảo vệ máy nén lạnh

2.12. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ

2.13. Tự động hóa thiết bị bay hơi

Bài 10: Kết nối mô hình hệ thống máy lạnh	    Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Trình bày nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh đơn giản nhất ;

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Gia công đường ống, kết nối, vận hành được hệ thống điện - lạnh của một mô hình tủ lạnh đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình.

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài:

2.1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh:

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của mô hình

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2.1.4. Nguyên lý làm việc

2.2. Lắp đặt mô hình	:

2.2.1. Qui trình lắp đặt

2.2.2. Thực hành lắp đặt

Bài 11: Kết nối mô hình hệ thống điều hòa không khí Thời gian:20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình điều hòa không khí một chiều và hai chiều;

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một điều hòa không khí một chiều và hai chiều;

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình;

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình điều hòa không khí đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình.

2. Nội dung của bài

2.1. Sơ đồ mô hình hệ thống điều hòa không khí một chiều:

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của mô hình

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2.1.4. Nguyên lý làm việc

2.2. Lắp đặt mô hình:

2.2.1. Qui trình lắp đặt

2.2.2. Thực hành lắp đặt

2.3. Sơ đồ mô hình hệ thống điều hòa không khí hai chiều:

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của mô hình

2.3.2. Nguyên lý làm việc

2.3.3. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2.3.4. Nguyên lý làm việc

2.4. Lắp đặt mô hình

2.4.1. Qui trình lắp đặt

2.4.2. Thực hành lắp đặt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Học liệu, dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mô hình điều hoà nhiệt độ

+ Mô hình tủ lạnh

+ Mô hình máy lạnh thương nghiệp

+ Mô hình kho lạnh

+ Mô hình máy nén lạnh các loại

+ Máy điều hoà cửa sổ

+ Máy hút chân không

+ Đồng hồ đo cường độ dòng điện (Ampe kìm)

+ Dây an toàn

+ Máy khoan bê tông

+ Máy khoan sắt

+ Bộ đồ cơ khí

+ Cưa sắt

- Vật liệu:

+ Ống đồng các loại

+ Tiết lưu các loại

+ Que hàn các loại

+ Van đảo chiều các loại

+ Van một chiều

+ Ống gấp

+ Gas đốt

+ Bình ô xy

+ Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

- Các điều kiện khác:

+ máy tính

+ Máy chiếu

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ ở cuối phần. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

- Hình thức:

Thực hành và vấn đáp: gia công đường ống,  kết nối mô hình hệ thống lạnh, kết nối mô hình hệ thống điều hòa không khí.

- Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Kết nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian

+ Thời gian kết nối đảm bảo đúng theo yêu cầu

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Là mô đun bắt buộc trong chương trình đào tạo hệ Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Mô đun được tiến hành sau khi học viên đã học xong các môn học cơ sở, các mô đun hỗ trợ và trước khi học các mô đun chuyên sâu của nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Là mô đun cơ bản của nghề nên chủ yếu là thực hành làm sáng tỏ lý thuyết và hình thành các kỹ năng cơ bản nhất của nghề.

- Cần chú ý cung cấp tương đối đầy đủ trang thiết bị, vật tư để học viên có điều kiện được tiếp cận các vấn đề lý thuyết được sáng tỏ trong thực tiễn và hình thành kỹ năng nghề.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy - Máy và thiết bị lạnh - NXB giáo dục – 2012;

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ - Kỹ thuật lạnh cơ sở - NXB Giáo dục - 2010

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Đinh Đức Thuận - Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục - 2016

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ - Tủ lạnh, máy kem, máy đá, điều hòa nhiệt độ - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - 2013.

[7] Nguyễn Đức Lợi - Ga, dầu và chất tải lạnh - NXB Giáo dục - 2006;

[8] Nguyễn Đức Lợi - Tự động hóa hệ thống lạnh -  NXB Giáo dục - 2010;

[9] Nguyễn Đức Lợi - Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí -  Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật -2006.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật cảm biến

Mã số mô đun: MĐ 17

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Kỹ thuật cảm biến

Mã mô đun:  MĐ 17

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí : Mô đun này được học sau khi học các mô học, mô đun: điện kỹ thuật, vẽ điện, Điện tử cơ bản,… và làm nền tảng kiến thức  cho môn học khác

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+Trình bày được khái niệm ứng dụng và phương pháp phân loại về các bộ cảm biến

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng  một số loại cảm biến thông dụng trong công nghiệp và hệ thống lạnh như: Cảm biến nhiệt, cảm biến từ , cảm biến quang, cảm biến áp suất…

+ Trình bày được trình tự lắp đặt, sửa chữa và thay thế các cảm biến

-Kỹ năng:

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của một số loại cảm biến

+  Lắp đặt được các mạch điện ứng dụng của các loại cảm biến thông dụng trong công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

+  Kiểm tra và thay thế được các loại cảm biến theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

+ Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến 1. Định nghĩa và phân loại cảm biến 2. Vai trò và ứng dụng của cảm biến | 2 | 2 |  |  |
| 2 | # Bài 2: Cảm biến nhiệt độ 1. Thang đo nhiệt độ 2. Các phương pháp đo nhiệt độ ## 3. Nhiệt điện trở kim loại ## 4.Cặp nhiệt điện 5. Cảm biến nhiệt độ trong điều hòa không khí ## 6.Thực hành cảm biến nhiệt | 13 | 4 | 8 | 1 |
| 3 | ## Bài 3: Cảm biến tiệm cận điện cảm ## 1. Cấu tạo của cảm biến tiệm cận điện cảm ## 2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện cảm ## 3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm phát hiện của cảm biến ## 4. Ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm ## 5. Cách đấu dây của cảm biến tiệm cận điện cảm ## 6. Thực hành cảm biến tiệm điện cảm | 5 | 1 | 4 |  |
| 4 | ## Bài 4: Cảm biến tiệm cận điện dung ## 1. Cấu tạo của cảm biến tiệm cận điện dung ## 2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện dung ## 3. Ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện dung ## 4. Cách đấu dây của cảm biến tiệm cận điện dung ## 5. Thực hành cảm biến tiệm cận điện dung | 5 | 1 | 4 |  |
| 5 | ## Bài 5: Cảm biến quang loại phản xạ khuếch tán ## 1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động ## 2. Đặc điểm và ứng dụng ## 3.Thực hành cảm biến quang phản xạ khuếch tán. | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | ## Bài 6: Đo vận tốc vòng quay và góc quay ## 1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của encoder ## 2. Phương pháp lựa chọn Encoder ## 3. Ứng dụng encoder 4. Cảm biến Hall quạt dàn lạnh điều hòa ## 5. Thực hành với encoder. | 10 | 4 | 6 |  |
| 7 | ## Bài 7: Cảm biến lực, áp suất. ## 1. Cảm biến lực ## 2. Cảm biến áp suất ## 3. Công tắc áp suất ## 4.Thực hành cảm biến lực và cảm biến áp suất. | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | Cộng: | 45 | 15 | 27 | 3 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến                       Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu :

-  Trình bày được khái niệm về các bộ cảm biến

-  Trình bày được các ứng dụng và phương pháp phân loại các bộ cảm biến

- Tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2.Nội dung:

2.1. Định nghĩa và phân loại cảm biến

2.1.1 Định nghĩa

2.1.2 Phân loại cảm biến

2.2. Vai trò và  ứng dụng của cảm biến

Bài 2: Cảm biến nhiệt độ                                                           Thời gian: 13 giờ
1. Mục tiêu :

-  Phân tích các thang độ nhiệt độ và các phương pháp đo nhiệt độ thường dùng.
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến nhiệt độ

- Kiểm tra, thay thế được một số loại  cảm biến nhiệt 
- Lắp đặt được các mạch ứng dụng cảm biến nhiệt  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
2.Nội dung:
2.1. Thang đo nhiệt độ
2.2. Các phương pháp đo nhiệt độ

## 2.3. Nhiệt điện trở kim loại

## 2.4.Cặp nhiệt điện

2.5. Cảm biến nhiệt độ trong điều hòa không khí

2.6.Thực hành cảm biến nhiệt

Bài 3: Cảm biến tiệm cận điện cảm                                            Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm

- Kiểm tra, thay thế được một số loại  cảm biến tiệm cận điện cảm
- Lắp đặt được các mạch ứng dụng cảm biến  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung :

## 2.. 1. Cấu tạo của cảm biến  tiệm cận điện cảm

## 2.2 Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện cảm

## 2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm phát hiện của cảm biến

## 2.4. Ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện cảm

## 2.5. Cách đấu dây của cảm biến tiệm cận điện cảm

## 2.6. Thực hành cảm biến tiệm cận điện cảm

Bài 4: Cảm biến tiệm cận điện dung                                          Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện dung

- Kiểm tra, thay thế được một số loại  cảm biến tiệm cận điện dung
- Lắp đặt được các mạch ứng dụng cảm biến  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung :

## 2.1. Cấu tạo của cảm biến tiệm cận điện dung

## 2.2. Nguyên lý hoạt động của cảm biến tiệm cận điện dung

## 2.3. Ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện dung

## 2.4. Cách đấu dây của cảm biến tiệm cận điện dung

## 2.5. Thực hành cảm biến tiệm cận điện dung

Bài 5: Cảm biến quang loại phản xạ khuếch tán            Thời gian: 5 giờ
1. Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến quang phản xạ khuếch tán

- Kiểm tra, thay thế được một số loại  cảm biến quang loại phản xạ khuếch tán
- Lắp đặt được các mạch ứng dụng cảm biến  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung :

2.1. Cấu tạo  và nguyên lý hoạt động

2.2. Đặc điểm và ứng dụng 
2.3. Thực hành cảm biến quang phản xạ khuếch tán
Bài 6: Đo vận tốc vòng quay và góc quay                       Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động một số loại encoder
- Thực hiện được các phương pháp đo góc đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tinh thần tự giác học tập, thái độ học tập nghiêm túc. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

2. Nội dung

## 2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của encoder

## 2.2. Phương pháp lựa  chọn Encoder

## 2.3. Ứng dụng encoder

2.4. Cảm biến Hall quạt dàn lạnh điều hòa

2.5. Thực hành với encoder

Bài 7: Cảm biến lực, áp suất                                         Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của cảm biến lực và áp suất

- Kiểm tra, thay thế được một số loại  cảm biến áp suất và lực
- Lắp đặt được các mạch ứng dụng cảm biến  đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Tích cực và chủ động trong quá trình học tập. Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Nội dung :

2.1. Cảm biến lực

## 2.2. Cảm biến áp suất

## 2.3. Công tắc áp suất

2.4.Thực hành cảm biến lực và cảm biến áp suất.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn, hóa nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết

- Phòng học thực hành kỹ thuật cảm biến  đủ điều kiện thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc

- Bàn thực hành cảm biến

- Đồng hồ vạn năng

- Bộ nguồn điện

- Bộ dụng cụ đồ điện tử

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu hướng dẫn mô đun kỹ thuật cảm biến

- Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành

- Giáo trình môn kỹ thuật cảm biến

- Dây cắm thí nghiệm

- Các mô hình thực hành cảm biến

4. Các điều kiện khác

- Máy tính, phần mềm chuyên dùng.

- Máy chiếu

V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG  PHÁP  ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

- Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

+ Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc điểm  và ứng dụng của các loại cảm biến

+ Phân tích được một số sai hỏng thường gặp trong quá trình lắp đặt và vận hành

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành  đạt được các yêu cầu sau:

+ Đọc được các thông số kỹ thuật của cảm biến

+ Kiểm tra, lắp đặt các mạch điện thông dụng sử dụng cảm biến

+ Xử lý được các dạng sai hỏng thường gặp trong quá trình lắp đặt và vận hành mạch điện ứng dụng cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

+ Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm

+ Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

2. Phương pháp:

- Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

- Phương pháp kiểm tra tự luận

- Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

- Thi kết thúc: Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo phổ thông.

3. Những trọng tâm cần chú ý

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, đặc điểm  và ứng dụng của các loại cảm biến

- Kiểm tra, lắp đặt các mạch điện thông dụng sử dụng ảm biến

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Lê Chí Kiên, Giáo trình đo lường cảm biến, Trường Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh, 2020.

[2]. Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy, Giáo trình đo lường  cảm biến, NXB Thanh niên, 2020.

[3]. Nguyễn Hoàng Mai, Giáo trình kỹ thuật Đo lường. NXB Xây dựng, 2019.

[4]. Lê Ngọc Duy, Bùi Thanh Lâm, Nhữ Quý Thơ, Giáo trình cảm biến và hệ thống đo, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2019.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 1

Mã số mô đun: MĐ 18

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp 1

Mã số mô đun: MĐ18

Thời gian mô đun: 150 giờ      	(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận,bài tập: 116 giờ; kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Mô đun được thực hiện sau khi học sinh học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở của chương trình, mô đun lạnh cơ bản;

- Tính chất:

+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp;

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề;

- Đảm bảo an toàn lao động;

- Cẩn thận, tỷ mỉ;

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp;

- Biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình - Nguyên lý làm việc - Cấu tạo tủ lạnh gia đình | 12 | 2 | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh 1. Các thông số kỹ thuật chính 2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ 3. Chỉ tiêu nhiệt độ 4. Hệ số thời gian làm việc 5. Chỉ tiêu tiêu thụ điện | 6 | 2 | 4 |  |
| 3 | Bài 3: Động cơ máy nén 1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh 2. Xác định chân C, R, S của động cơ 3. Chạy thử động cơ 4. Kiểm tra | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 4 | Bài 4: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động 1. Rơ le bảo vệ 2. Rơ le khởi động 3. Thermôstat 4. Tụ điện 5. Hệ thống xả đá | 15 | 4 | 11 |  |
| 5 | Bài 5: Hệ thống điện tủ lạnh 1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp 2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp 3. Kiểm tra | 25 | 8 | 16 | 1 |
| 6 | Bài 6: Cân cáp tủ lạnh 1. Cân cáp hở 2. Cân cáp kín | 25 | 3 | 22 |  |
| 7 | Bài 7: Nạp gas tủ lạnh 1. Thử kín hệ thống 2. Hút chân không 3. Nạp gas 4. Chạy thử | 17 | 3 | 14 |  |
| 8 | Bài 8: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa 1. Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh 2.Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa 3. Kiểm tra | 18 | 4 | 14 |  |
| 9 | Bài 9: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh 1. Sử dụng tủ lạnh 2. Bảo dưỡng tủ lạnh 3. Kiểm tra | 15 | 2 | 13 |  |
| 10 | Bài 10: Kiểm tra kết thúc mô đun | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 150 | 30 | 116 | 4 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu bài học :

- Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh

- Cấu tạo các bộ phận tủ lạnh gia đình

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh gia đình

- Trình bầy cấu tạo tủ lạnh gia đình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

2. Nội dung bài học :

2.1. Nguyên lý làm việc:

2.1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp

2.1.4. Nguyên lý làm việc

2.2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình:

2.2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.2.4. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu

2.2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

Bài 2: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Các đặc tính vận hành của tủ lạnh

- Xác định được đặc tính làm việc của tủ lạnh

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

2. Nội dung bài học :

2.1. Các thông số kỹ thuật chính

2.2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ

2.3. Chỉ tiêu nhiệt độ

2.4. Hệ số thời gian làm việc

2.5. Chỉ tiêu tiêu thụ điện

Bài 3: Động cơ máy nén					 Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Phương pháp khởi động động cơ một pha

- Phương pháp xác định chân C, R, S của động cơ

- Chạy thử động cơ

- Xác định được các cực tính của động cơ

- Kiểm tra được chất lượng động cơ

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh:

2.1.1. Giới thiệu sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3. Lắp ráp sơ đồ khởi động động cơ

2.2. Xác định chân C, R, S của động cơ:

2.2.1. Xác định cực tính bằng đồng hồ vạn năng

2.2.2. Xác định cực tính bằng đèn thử

2.3. Chạy thử động cơ:

2.3.1. Chạy thử

2.3.2. Đánh giá chất lượng động cơ

2.4. Kiểm tra

Bài 4: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động		Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động

- Thuyết minh được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

2. Nội dung bài học :

2.1. Rơ le bảo vệ:

2.1.1. Cấu tạo, hoạt động

2.1.2. Sửa chữa, thay thế

2.2. Rơ le khởi động:

2.2.1. Cấu tạo, hoạt động

2.2.2. Sửa chữa, thay thế

2.3. Thermôstat:

2.3.1. Cấu tạo, hoạt động

2.3.2. Sửa chữa, thay thế

2.4. Tụ điện:

2.4.1. Cấu tạo, hoạt động

2.4.2. Sửa chữa, thay thế

2.5. Hệ thống xả đá:

2.5.1. Rơle thời gian

2.5.2. Điện trở xả đá

2.5.3. Các thiết bị điện khác

Bài 5: Hệ thống điện tủ lạnh				Thời gian: 25 giờ

1. Mục tiêu bài học :

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp:

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Lắp đặt mạch điện

2.1.3. Vận hành mạch điện

2.2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp:

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Lắp đặt mạch điện

2.2.3. Vận hành mạch điện

2.3. Kiểm tra

Bài 6: Cân cáp tủ lạnh 					Thời gian: 25 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Cân cáp tủ lạnh

- Xác định kích thước ống mao phù hợp

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Cân cáp hở:

2.1.1. Sơ đồ bố trí thiết bị

2.1.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ

2.1.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao

2.2. Cân cáp kín:

2.2.1. Sơ đồ bố trí thiết bị

2.2.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ

2.2.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao

Bài 7: Nạp gas tủ lạnh					Thời gian: 17 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Nạp gas tủ lạnh

- Xác định đúng lượng gas cần nạp

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Thử kín hệ thống:

2.1.1. Kết nối thiết bị

2.1.2. Chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống

2.2. Hút chân không:

2.2.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

2.2.2. Hút chân không

2.3. Nạp gas:

2.3.1. Chuẩn bị chai gas

2.3.2. Nạp gas

2.4. Chạy thử:

2.4.1. Chạy thử hệ thống

2.4.2. Kiểm tra thông số kỹ thuật, cân chỉnh lượng gas nạp

Bài 8: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa

Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh

- Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa lý thuyết

- Xác định tình trạng làm việc của tủ lạnh

- Sửa chữa được các hư hỏng

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh:

2.1.1. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh

2.1.2. Kiểm tra áp suất làm việc của máy

2.1.3. Xác định dòng điện định mức động cơ máy nén

2.1.4. Kiểm tra lượng gas nạp

2.2. Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa:

2.2.1. Những hư hỏng khi động cơ máy nén vẫn làm việc

2.2.2. Những hư hỏng khi động cơ máy nén không làm việc

2.2.3. Những hư hỏng khác

2.3. Kiểm tra

Bài 9: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh 			Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu bài học :

- Sử dụng tủ lạnh

- Bảo dưỡng tủ lạnh

- Sử dụng và bảo dưỡng tủ lạnh đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Sử dụng tủ lạnh:

2.1.1. Điều chỉnh nhiệt độ làm việc của tủ

2.1.2. Bảo quản thực phẩm trong tủ

2.1.3. Phá tuyết

2.2. Bảo dưỡng tủ lạnh:

2.2.1. Quy trình bảo dưỡng

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật an toàn

2.3. Kiểm tra

Bài 10: Kiểm tra kết thúc	 			Thời gian: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Loại trang thiết bị :

- Tủ lạnh trực tiếp

- Tủ lạnh gián tiếp

- Thùng lạnh ,quầy lạnh

- Máy hút chân không

- Timer thời gian

- Đèn hàn oxi

- Bộ cơ khí

- Cưa sắt

- Đồng Hồ VOM

- Ampe Kìm

- Block tủ lạnh

- Điện trở xả đá

- Thermic

- Rơ le khởi động

- Thermostat

- Rơ le nhiệt âm ,rơ le nhiệt dương

- Quạt dàn nóng , dàn lạnh

- Bộ uốn ống đồng

- Bộ nong , loe ống đồng

- Công tắc

- Bóng đèn

- Đầu cốt

- Bộ đồng hồ nạp gas

- Loại vật liệu

- Ống đồng phi 4 ,phi 6,phi 8

- Băng dính cách điện

- Bình gas 134a

- Xà phòng

- Bình Nito

- Bình oxi – axetylen

- Dây điện

- Các nguồn bổ sung

- Tài liệu tham khảo

- Cataloge của máy

- Bảng thực tập

- Bộ kìm (kìm cắt dây , kìm điện,kìm bấm cốt…)

- Bộ tô vít

- Cà lê , mỏ lết

- Các bản vẽ khí cụ điện ,thiết bị điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Hình thức:

+ Thực hành và vấn đáp;

- Nội dung:

+Thực hành: Sửa chữa tủ lạnh ,tủ đông .

+Lý thuyết: Trình bầy nguyên lý làm việc

+ Sau khi trình bầy nguyên lý làm việc của sơ đồ, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

- Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian

+ Trình bày đúng nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ

- Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10

+ Máy hoạt động đúng: 5 điểm

+ Thuyết minh đúng nguyên lý làm việc: 2 điểm

+ Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp: 1 điểm

+ Sửa chữa đảm bảo thời gian: 1 điểm

+ Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên: 1 điểm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Trung cấp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trần Thế San - Nguyễn Đức Phấn . Hướng Dẫn Thực Hành Kĩ Thuật Lạnh . NXB Khoa học và kĩ thuật - 2010

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống điều hoà không khí cục bộ

Mã số mô đun: MĐ 19

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Mã số mô đun: MĐ 19

Thời gian thực hiện mô đun: 160 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tâp: 124 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

-  Vị trí:

Mô đun này là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.  Mô đun này học sau các môn học kỹ thuật cơ sở của chương trình.

-  Tính chất:

+ Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về hệ thống điều hòa không khí cục bộ

+ Hình thành kỹ năng về sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống điều hòa cục bộ.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Nguyên kỹ hoạt động, cấu tạo hệ thống điều hòa cục bộ

+ Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa cục bộ

+ Lắp đặt hệ thống điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng:

+ Sư dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề

+ Sửa chữa, ảo dưỡng thành thạo hệ thống điều hòa cục bộ

+ Lắp đặt được hệ thống điều hòa cục bộ đúng quy trình kỹ thuật.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo, tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| # Số # TT | # Tên các bài trong mô đun | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Tổng # số | # Lý # thuyết | # Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | # Kiểm # tra |
| 1. | Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hòa không khí loại cửa sổ 1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hòa cửa sổ 2. Cấu tạo máy điều hòa cửa sổ. | 15 7 8 | 3 1 1 | 12 6 7 |  |
| 2. | Bài 2: Hệ thống điện máy điều hòa cửa sổ một chiều 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2. Cấu tạo, hoạt động của các thiết bị 3. Lắp đặt mạch điện máy điều hòa cửa sổ một chiều | 15 1 4 10 | 3 1 1 1 | 12 3 9 |  |
| 3. | Bài 3: Hệ thống điện máy điều hòa cửa sổ hai chiều 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2. Cấu tạo, hoạt động của các thiết bị 3. Lắp đặt mạch điện máy điều hòa cửa sổ hai chiều | 15 1 4 10 | 3 1 1 1 | 11 3 8 | 1 1 |
| 4. | ##### Bài 4: Lắp đặt máy điều hòa cửa sổ 1. Đọc bản vẽ thi công 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 3. Lắp đặt máy 4. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy 5. Chạy thử máy | 25 1 1 21 1 1 | 3 1 1 1 | 21 19 1 1 | 1 1 |
| 5. | ##### Bài 5: Sửa chữa máy điều hòa cửa sổ 1. Xác định nguyên nhân hư hỏng 2. Sửa chữa hệ thống lạnh 3. Sửa chữa hệ thống điện | 15 3 8 4 | 3 2 1 | 12 1 7 4 |  |
| 6. | Bài 6: Bảo dưỡng máy điều hòa cửa sổ 1. Kiểm tra tổng thể hệ thống lạnh máy điều hòa cửa sổ 2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt 3. Làm sạch hệ thống nước ngưng 4. Làm sạch hệ thống lưới lọc 5. Bảo dưỡng quạt ##### 6. Bảo dưỡng hệ thống điện | 5 1.5 1 0.5 0.5 0.5 1 | 1 0.5 0.5 | 4 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 |  |
| 7. | Bài 7: Lắp đặt máy điều hòa treo tường 1. Đọc bản vẽ thi công 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 3. Lắp đặt dàn ngoài 4. Lắp đặt khối trong nhà 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas – điện và nước ngưng 6. Thử kín hệ thống 7. Hút chân không 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung | 25 1 2 6 6 5 2 1.5 1.5 | 5 1 0.5 1 1 1 0.5 | 19 1,5 5 5 3 1.5 1.5 1.5 | 1 1 |
| 8. | Bài 8: Lắp đặt máy điều hòa đặt sàn 1. Đọc bản vẽ thi công 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 3. Lắp đặt dàn ngoài 4. Lắp đặt khối trong nhà 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas – điện và nước ngưng 6. Thử kín hệ thống 7. Hút chân không 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung | 15 1 1 2.5 4 3 2 1 0.5 | 4 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 | 11 0.5 2 3.5 2.5 1.5 0.5 0.5 |  |
| 9. | Bài 9: Lắp đặt máy điều hòa áp trần 1. 1. Đọc bản vẽ thi công 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 3. Lắp đặt khối ngoài nhà 4. Lắp đặt khối trong nhà 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas – điện và nước ngưng 6. Thử kín hệ thống 7. Hút chân không 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung | 15 1 1 3.5 3.5 4 1.5 1 0.5 | 4 1 1 0.5 0.5 1 | 11 2 3 3 1.5 1 0.5 |  |
| 10 | Bài 10: Lắp đặt máy điều hòa âm trần 1. Đọc bản vẽ thi công 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 3. Lắp đặt khối ngoài nhà 4. Lắp đặt khối trong nhà 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas – điện và nước ngưng 6. Thử kín hệ thống 7. Hút chân không 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung | 15 1 1 3 3 4 1 1 2 | 3 1 1 1 | 12 2 3 3 1 1 1 | 1 1 |
|  | Cộng: | 160 | 32 | 124 | 4 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hòa cửa sổ         Thời gian:15 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Trình bày được đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

- Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý máy điều hoà cửa sổ

- Phân tích được cấu tạo các thiết bị máy điều hoà cửa sổ

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy được nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Tuân thủ theo các quy định về an toàn.

Nội dung :

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ một chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà cửa sổ hai chiều

2. Cấu tạo máy điều hoà cửa sổ:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Thử nghiệm máy nén

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ

2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.6. Xác định tình trạng làm việc của dàn bay hơi

2.7. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu

2.8. Xác định tình trạng làm việc của van tiết lưu

2.9. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.10. Xác định tình trạng làm việc của thiết bị phụ

Bài 2: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ một chiều

Giới thiệu:                                                                   	         Thời gian:15 giờ

Mục tiêu :

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.1.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

2.1. Cấu tạo

2.2. Hoạt động

3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ một chiều:

3.1. Kiểm tra thiết bị

3.2. Lắp đặt mạch điện

4. Vận hành mạch điện:

4.1. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

4.2. Vận hành mạch điện

Bài 3: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều         Thời gian:15 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu:

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

1.  Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị

2.1. Cấu tạo các thiết bị

2.2. Hoạt động các thiết bị

3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều

3.1. Kiểm tra thiết bị

3.2. Lắp đặt mạch điện

4. Vận hành mạch điện:

4.1. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

4.2. Vận hành mạch điện

Bài 4: Lắp đặt máy điều hoà cửa sổ   			         Thời gian:25 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình- Đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

Nội dung :

1. Đọc bản vẽ thi công

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt máy:

3.1. Lấy dấu, đục tường

3.2. Đưa máy vào vị trí

3.3. Cố định máy vào vị trí

3.4. Lắp đặt đường điện và đường nước ngưng

3.5. Nối ống thoát nướng ngưng từ dàn lạnh ra:

4. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

5. Chạy thử máy:

5.1. Kiểm tra lần cuối

5.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật

2.6. Kiểm tra

Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà cửa sổ	                             Thời gian: 15 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

- Sửa chữa được các hư hỏng của máy

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

- Rèn luyện tính chính xác, chủ động, sáng tạo và khoa học, nghiêm túc trong học tập và trong công việc.

Nội dung :

1. Xác định nguyên nhân hư hỏng:

1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống

1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống

1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2. Sửa chữa hệ thống lạnh:

2.1. Kiểm tra thay thế Blốc máy

2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt

2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu

2.4. Sửa chữa, thay thế van lọc

2.5. Sửa chữa, thay thế van đảo chiều

2.6. Sửa chữa, thay thế quạt

3. Sửa chữa hệ thống điện:

3.1. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng hệ thống điện

3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

3.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

Bài 6: Bảo dưỡng máy điều hoà cửa sổ	                               Thời gian: 5 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

1. Kiểm tra tổng thể hệ thống lạnh:

1.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

1.2. Kiểm tra hệ thống điện

2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt:

2.1. Tháo vỏ máy

2.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt

2.3. Lắp vỏ máy

3. Làm sạch hệ thống nước ngưng:

3.1. Quan sát kiểm tra

3.2. Vệ sinh toàn bộ hệ thống

4. Làm sạch hệ thống lưới lọc:

2.4.1. Tháo lưới lọc

2.4.2. Vệ sinh lưới lọc

2.4.3. Xịt khô

5. Bảo dưỡng quạt:

5.1. Chạy thử nhận định tình trạng

5.2. Tra dầu mỡ

6. Bảo dưỡng hệ thống điện:

6.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

6.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch

6.3. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống

2.7. Kiểm tra

Bài 7: Lắp đặt máy điều hoà treo tường			        Thời gian: 25 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt khối trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 8: Lắp đặt máy điều hoà đặt sàn				        Thời gian: 15 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

3. Lắp đặt dàn ngoài nhà:

2.3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

2.3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2.  Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà đặt áp trần			        Thời gian: 15 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt khối ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt khối trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

Bài 10: Lắp đặt máy điều hoà đặt âm trần			       Thời gian: 15 giờ

Giới thiệu:

Mục tiêu :

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

3.Lắp đặt dàn ngoài nhà:

3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ

3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ

4. Lắp đặt dàn trong nhà:

4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ

4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí

5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng:

5.1. Chuẩn bị đường ống

5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn

5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra

5.4. Đấu điện cho máy

5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

6. Thử kín hệ thống:

6.1. Kiểm tra toàn hệ thống

6.2. Thổi sạch hệ thống

6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

7. Hút chân không:

7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

7.2. Chạy bơm chân không

7.3. Kiểm tra độ chân không

8. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung:

8.1. Thông gas toàn hệ thống

8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Ống đồng Ф6, Ф10

+ Que hàn

+ Băng cuốn

+ Bọc bảo ôn Ф6, Ф10

+ Băng dính cách điện

+ Ống dẫn nước ngưng

+ Gas đốt

+ Bình ô xy

+ Gas R22

- Học liệu, dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy điều hoà cửa sổ

+ Máy điều hoà áp trần

+ Máy điều hoà đặt sàn

+ Máy điều hoà âm trần

+ Máy điều hoà dấu trần

+ Máy điều hoà Multy

+ Đồng hồ đo cường độ dòng điện (Ampe kìm)

+ Dây an toàn

+ Bơm hút chân không

+ Máy khoan bê tông

+ Máy khoan sắt

+ Đèn hàn ôxi

+ Bộ đồ cơ khí

+ Cưa sắt

- Các điều kiện khác:

+ máy tính

+ Máy chiếu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ ở cuối phần. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

- Hình thức:

Thực hành và vấn đáp: Lắp đặt điều hòa, sửa chữa những hư hỏng thông thường; Trình bày nguyên lý làm việc của điều hòa hoặc nêu phương pháp sửa chữa mạch điện; Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian

+ Trình bầy đúng nguyên lý làm việc của máy

+ Thời gian lắp đặt, sửa chữa: đúng theo yêu cầu

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun chuyên môn nghề, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các mô hình học cụ để học sinh được minh họa trực quan hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài học

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục tái bản 2015

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục 2017

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy ĐHNĐ. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật tái bản 2011.

[4] Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí. NXB Khoa học và Kỹ thuật 2018.

[5] Cataloge máy điều hoà của Trane, LG, Panasonic, Daikin.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô học: Thiết bị điện gia dụng

Mã số mô đun: MĐ 20

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thiết bị điện gia dụng

Mã số mô đun: MĐ 20

Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:42 giờ; Kiểm tra 3 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

Thiết bị điện gia dụng  là mô đun  bắt  buộc  trong chương trình nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

- Tính chất:

Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức

+ Trình bày được được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số loại  thiết bị điện gia dụng.

+ Trình bày được trình tự tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa một số loại thiết bị điện gia dụng

- Kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị điện gia dụng

+ Tháo lắp được các thiết bị điện gia dụng theo đúng yêu cầu

+ Xác định được nguyên nhân và sửa chữa được hư hỏng theo yêu cầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

+ Hướng dẫn tối thiểu, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1 : Thiết bị cấp nhiệt 1. Bàn là 1.1. Bàn là không có bộ phận phun hơi nước 1.2. Bàn là có bộ phận phun hơi nước 1.3. Cách sử dụng và bảo quản 1.4. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa. 2. Nồi cơm điện 2.1. Nồi cơm điện cơ 2.2. Nồi cơm điện tử 2.3. Cách sử dụng và bảo quản 2.4. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa 3. Bình nước nóng 3.1. Bình nước nóng trực tiếp 3.2. Bình nước nóng gián tiếp 3.3. Lắp đặt và sử dụng 3.4. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa | 22 | 6 1.5 3 1,5 | 15 5 5 5 | 1 1 |
| 2 | Bài 2 : Động cơ điện gia dụng 1. Động cơ không đồng bộ một pha 1.1. Cấu tạo 1.2. Nguyên lý làm việc 1.3. Phương pháp xác định các đầu dây ra 1.4. Kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ 1.5. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa. 2. Quạt điện 2. Máy bơm nước ly tâm 3. Máy giặt | 26 | 8 2 2 2 2 | 17 5 4 4 4 | 1 1 |
| 3 | Bài 3 : Các loại đèn gia dụng và trang trí 1. Đèn sợi đốt 2. Đèn huỳnh quang 3. Đèn compact 4. Đèn LED 5. Đèn trang trí và quảng cáo | 12 | 1 1 | 10 2 2 2 2 2 | 1 1 |
|  | Cộng: | 60 | 15 | 42 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Thiết bị cấp nhiệt						         Thời gian:22 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong nhóm thiết bị cấp nhiệt như bàn là điện, nồi cơm điện, bình nóng lạnh

- Sử dụng thành thạo nhóm thiết bị cấp nhiệt gia dụng, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định được các nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nhiệp

2. Nội dung:

2.1. Bàn là điện

2.1.1 Bàn là không có bộ phận phun hơi nước

2.1.2. Bàn là có bộ phận phun hơi nước

2.1.3.  Cách sử dụng và bảo quản

2.1.4. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

2.2. Nồi cơm điện.

2.2.1. Nồi cơm điện cơ

2.2.2. Nồi cơm điện tử

2.2.3.  Cách sử dụng và bảo quản

2.2.4. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

2.3. Bình nóng lạnh

2.3.1. Bình nước nóng trực tiếp

2.3.2.  Bình nước nòng gián tiếp

2.3.3.  Lắp đặt và sử dụng

2.3.4. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa

Bài 2: Động cơ điện gia dụng					        Thời gian: 26 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày  được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại  động cơ điện gia dụng.

- Sử dụng thành thạo các loại động cơ điện gia dụng trong gia đình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

- Tháo lắp đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của các loại động cơ điện gia dụng đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nhiệp

2. Nội dung:

2.1 Động cơ không đồng bộ một pha

| 2.1.1 Cấu tạo |  |
| --- | --- |
| 2.1.2. Nguyên lý làm việc 2.1.3. Phương pháp xác định các đầu dây ra 2.1.4. Kiểm tra đánh giá chất lượng động cơ 2.1.5. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa |  |
| 2.2. Quạt điện 2.2.1. Đặc điểm cấu tạo 2.2.2. Đấu mạch quạt 2.2.3. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa 2.3. Máy bơm li tâm 2.3.1. Đặc điểm cấu tạo 2.3.2. Nguyên lý làm việc 2.3.3. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa 2.4. Máy giặt 2.4.1. Đặc điểm cấu tạo 2.4.2. Nguyên lý làm việc 2.4.3. Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách sửa chữa 2.4.4. Quy trình lắp đặt và bảo dưỡng máy giặt Bài 3: Các loại đèn gia dụng và trang trí Thời gian: 12 giờ 1. Mục tiêu: - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số loại đèn chiếu sáng thông dụng - Sử dụng thành thạo các loại đèn chiếu sáng điện gia dụng trong gia đình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. - Lắp đặt được mạch điện chiếu sáng đúng qui trình, xác định chính xác nguyên nhân và sửa chữa hư hỏng của mạch điện. - Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nhiệp 2. Nội dung: 2.1 Đèn sợi đốt 2.2. Đèn huỳnh quang 2.3.. Đèn compact 2.4. Đèn LED 2.5. Đèn trang trí và quảng cáo |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Các mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các loại thiết bị điện gia dụng : nồi cơm điện, bàn là, bình nóng lạnh, động cơ, máy giặt…

- Các mô-đun về hệ thống điện chiếu sáng : đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang…

- PC, phần mềm chuyên dùng.

- Projector, overhead.

- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

-Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận dạng, phân loại, sử dụng đúng chức năng các thiết bị điện gia dụng như:  nồi cơm điện, bình nước nóng và  các loại đèn...

- Kỹ năng đọc/ phân tích sơ đồ các thiết bị nói trên.

- Kỹ năng thao tác lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Phân tích hư hỏng, tìm và sửa chữa hư hỏng.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc : Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Nên tổ chức các hoạt động theo nhóm để sinh viên trao đổi kinh nghiệm.

- Nên bố trí thời gian nhận dạng các loại thiết bị, thao tác lắp đặt, sử dụng các loại thiết bị phổ thông.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý, cách sử dụng các thiết bị phổ thông như: bàn ủi, quạt điện, máy bơm

- Kỹ năng lắp đặt, vận hành, sửa chữa hư hỏng động cơ, máy giặt .

- Kỹ năng lắp đặt mạch điện chiếu sáng

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Văn Tẩm, Giáo trình  Điện dân dụng và công nghiệp, NXB Giáo dục, 2007

[2] KS. Bùi Văn Yên - KS. Trần Nhật Tân, Giáo trình  Sửa chữa điện dân dụng và công nghiệp,  NXB Giáo dục, 2007

[3] Trần Đức Lợi, Giáo trình  Dò tìm và sử lý sự cố mạch điện,  NXB Thống kê, 2003

[4] Trần Thế San, Nguyễn Đức Phấn, Giáo trình Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2001.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ21

Thời gian mô đun: 80 giờ     (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 57 giờ; Kiểm tra 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Hệ thống máy lạnh công nghiệp là mô đun chuyên môn trong chương trình Trung cấp nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

+ Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở: Cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, Đo lường điện - lạnh, Lạnh cơ bản và Máy lạnh dân dụng.

- Tính chất:

+ Là mô đun học chuyên môn nghề không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình học tập cũng như làm việc chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các công việc như: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp như các loại kho lạnh, máy đá, tủ cấp đông...

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Hiểu đựoc những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn.

- Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Cẩn thận, kiên trì

- Yêu nghề, ham học hỏi

- Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1 : Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp | 15 | 5 | 9 | 1 |
|  | 1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh 3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh 4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống 5. Kiểm tra |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2 : Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây | 15 | 3 | 12 |  |
|  | 1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt 2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá 3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây 4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3 :Vận hành hệ thống lạnh 1. Kiểm tra hệ thống lạnh 2. Khởi động hệ thống 3. Một số thao tác trong quá trình vận hành 4. Theo dõi các thông số kỹ thuật | 15 | 3 | 12 |  |
| 4 | Bài 4 : Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh 1. Kiểm tra hệ thống lạnh 2. Làm sạch hệ thống lạnh 3. Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống 4. Kiểm Tra | 15 | 4 | 10 | 1 |
| 5 | Bài 5 : Sửa chữa hệ thống lạnh | 20 | 5 | 14 | 1 |
|  | 1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng 2. Sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh 3. Sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh 4. Sửa chữa hệ thống điện 5. Sửa chữa hệ thống nước - Hệ thống dẫn gió: 6. Kiểm tra |  |  |  |  |
|  | Cộng | 80 | 20 | 57 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp     Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu bài học :

- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

- Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt;

- Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

-  Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học.

2. Nội dung bài học :

2.1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2.2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh

2.2.1. Lắp đặt cụm máy nén

2.2.2. Lắp đặt cụm ngưng tụ									2.2.3. Lắp đặt dàn bay hơi - van tiết lưu						2.3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh

2.3.1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ kho lạnh

2.3.2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas

2.3.3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt, tải lạnh						2.3.4. Lắp đặt hệ thống nước xả băng

2.3.5. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển

2.4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

2.4.1. Vệ sinh công nghiệp hệ thống

2.4.2. Thử kín hệ thống

2.4.3. Hút chân không – Nạp gas hệ thống							2.4.4. Chạy thử hệ thống

2.5. Kiểm tra

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây		Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu bài học :

- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

- Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt;

- Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong máy đá cây;

-  Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong máy đá cây đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học.

2. Nội dung bài học :

2.1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2.2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá

2.2.1. Lắp đặt cụm máy nén									2.2.2. Lắp đặt cụm ngưng tụ

2.2.3. Lắp đặt bể đá - máy khuấy								2.2.4. Lắp đặt dàn bay hơi - van tiết lưu

2.3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây

2.3.1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ máy đá cây

2.3.2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas

2.3.3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt

2.3.4. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển

2.4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh			Thời gian: 15giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Hiểu mục đích và phương pháp kiểm tra, vận hành hệ thống lạnh

- Đọc bản vẽ ghi nhật ký hệ thống, bảng biểu

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

- Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Yêu nghề, ham thích công việc. Có tính kỷ luật cao

2. Nội dung bài học :

2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.1.1. Kiểm tra các thông số đo lường của hệ thống lạnh

2.1.2. Kiểm tra, xác định tình hình của các thiết bị

2.1.3. Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt

2.1.4. Kiểm tra hệ thống điện

2.2. Khởi động hệ thống

2.2.1. Cấp điện cho hệ thống

2.2.2. Khởi động hệ thống giải nhiệt

2.2.3. Khởi động hệ thống tải lạnh

2.2.4. Khởi động máy nén

2.3. Một số thao tác trong quá trình vận hành

2.3.1. Quy trình rút gas - xả gas

2.3.2. Quy trình nạp dầu -  xả dầu cho hệ thống lạnh					2.3.3. Quy trình xả khí không ngưng

2.3.4. Quy trình xả tuyết cho hệ thống lạnh

2.4. Theo dõi các thông số kỹ thuật

2.4.1. Theo dõi các thông số điện của hệ thống						2.4.2. Theo dõi các thông số áp suất của hệ thống

2.4.3. Theo dõi các thông số nhiệt độ của hệ thống

2.4.4. Ghi nhật ký vận hành

Bài 4. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh		 Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Hiểu mục đích và phương pháp kiểm tra hệ thống lạnh

- Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Sử dụng thành thạo hoá chất, bơm cao áp, máy nén khí

- Biết tra dầu, mỡ cho các thiết bị

- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng

- Thao tác an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh:

2.1.1. Kiểm tra lượng gas trong máy

2.1.2. Kiểm tra hệ thống truyền động đai

2.1.3. Kiểm tra lượng dầu trong máy

2.1.4. Kiểm tra lượng chất tải lạnh

2.1.5. Kiểm tra thiết bị bảo vệ

2.2. Làm sạch hệ thống lạnh

2.2.1. Làm sạch bình ngưng tụ – Bình bay hơi

2.2.2. Làm sạch tháp giải nhiệt

2.2.3. Làm sạch hệ thống đường ống dẫn nước						2.2.4. Làm sạch hệ thống lưới lọc gió

2.2.5. Làm sạch phin lọc gas

2.2.6. Làm sạch dàn bay hơi - Dàn ngưng

2.3. Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống

2.3.1. Bảo dưỡng bơm

2.3.2. Bảo dưỡng quạt - Máy khuấy								2.3.3. Bảo trì hệ thống bôi trơn máy nén							2.3.4. Bảo dưỡng cụm clapê									2.3.5. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện động lực

2.3.6. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển

2.4. Kiểm tra

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh				Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Biết phương pháp kiểm tra, xác định hư hỏng trong hệ thống lạnh;

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm

- Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Biết tra dầu, mỡ và lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống

- Yêu nghề, ham thích công việc

- Có tính kỷ luật cao

2. Nội dung bài học :

2.1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng:

2.1.1. Đọc sổ nhật ký, trao đổi với người vận hành ngày hôm đó

2.1.2. Quan sát, xem xét toàn bộ hệ thống

2.1.3. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến sự cố

2.1.4. Chọn lọc ghi chép các thông tin quan trọng liên quan đến sự cố

2.1.5. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2.2. Sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh

2.2.1. Sửa chữa máy nén

2.2.2. Sửa chữa bình ngưng tụ - Bình bay hơi

2.2.3. Sửa chữa dàn ngưng tụ - Dàn bay hơi

2.2.4. Thay phin lọc - ống mao

2.3. Sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

2.3.1. Sửa chữa bơm										2.3.2. Sửa chữa tháp giải nhiệt

2.3.3. Sửa chữa máy khuấy									2.3.4. Sửa chữa động cơ

2.3.5. Sửa chữa các thiết bị bảo vệ

2.3.6. Sửa chữa các thiết bị điều chỉnh

2.4. Sửa chữa hệ thống điện:

2.4.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy								2.4.2. Xác định hư hỏng trong hệ thống điện

2.4.3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng

2.4.4. Làm sạch tiếp điểm, xiết chặt các mối nối, cầu đấu

2.4.5. Lắp ráp hoàn trả hệ thống

2.5. Sửa chữa hệ thống nước - Hệ thống dẫn gió:

2.5.1. Kiểm tra, xác định hư hỏng của hệ thống

2.5.2. Lập quy trình, tiến độ thay thế sửa chữa

2.5.3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng:						2.5.4. Chạy thử

2.6. Kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Loại trang thiết bị :

- Mô hình hệ thống máy lạnh,kho lạnh,đá cây

- Máy hút chân không

- Timer thời gian

- Đèn hàn oxi

- Đồng hồ đo nhiệt độ

- Bộ cơ khí

- Cưa sắt

- Đồng Hồ VOM

- Ampe Kìm

- Block tủ lạnh

- Điện trở xả đá

- Thermic

- Rơ le khởi động

- Thermostat

- Rơ le nhiệt âm ,rơ le nhiệt dương

- Quạt dàn nóng , dàn lạnh

- Bộ uốn ống đồng

- Bộ nong , loe ống đồng

- Công tắc

- Bóng đèn

- Đầu cốt

- Bộ đồng hồ nạp gas

- Các van an toàn , van điều chỉnh lưu lượng bằng tay

2. Loại vật liệu

- Ống đồng phi 4 ,phi 6,phi 8

- Băng dính cách điện

- Bình gas 134a

- Xà phòng

- Bình Nito

- Bình oxi – axetylen

- Dây điện

- Vật liệu bảo ôn

- Ống nhựa , ống ruột gà

- Xiết cổ dê

3. Các nguồn bổ sung

- Tài liệu tham khảo

- Cataloge của máy

- Bảng thực tập

- Bộ kìm (kìm cắt dây , kìm điện,kìm bấm cốt…)

- Bộ tô vít

- Cà lê , mỏ lết

- Các bản vẽ khí cụ điện ,thiết bị điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Hình thức:

- Thực hành, viết: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh của máy lạnh công nghiệp ( Như máy đá cây, kho lạnh đông, kho lạnh ...); Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện của máy lạnh công nghiệp

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

2. Thời gian: 6 giờ

3. Nội dung:

- Thực hành: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa  hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

- Lý thuyết: Trình bầy được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện của máy lạnh công nghiệp.

- Sau khi trình bầy nguyên lý làm việc của hệ thống, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

4. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Thiết bị hoạt động đúng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn

- Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

5. Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10

- Thiết bị hoạt động đúng: 5 điểm

- Thuyết minh đúng nguyên lý làm việc: 2 điểm

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp: 1 điểm

- Đảm bảo thời gian: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên: 1 điểm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Trung cấp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trần Thế San - Nguyễn Đức Phấn . Hướng Dẫn Thực Hành Kĩ Thuật Lạnh . NXB Khoa học và kĩ thuật - 2010

[2]  Phạm Văn Chới . Kỹ Thuật Điện Lạnh . NXB Giáo Dục Việt Nam -2010

[3] Trần Duy Phụng . Kĩ Thuật Lắp Đặt Điện Nhà . Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật – 2011

[4] Trần Thế San , Nguyễn Đức Phấn .Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp II

Mã số mô đun: MĐ 22

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp II

Mã số mô đun: MĐ22

Thời gian mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận,bài tập: 27 giờ; kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Mô đun được thực hiện sau khi học sinh học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở của chương trình, mô đun lạnh cơ bản;

- Tính chất:

+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp;

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề;

- Đảm bảo an toàn lao động;

- Cẩn thận, tỷ mỉ;

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp;

- Biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh thương nghiệp 1. Tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông: 2. Tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông 3. Các loại tủ, quầy lạnh đông hở | 10 | 3 | 7 |  |
| 2 | Bài 2: Hệ thống điện máy lạnh thương nghiệp 1. Hệ thống điện tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông 2. Hệ thống điện tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông 3. Hệ thống điện các loại tủ, quầy lạnh đông hở | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt hệ thống lạnh thương nghiệp 1. Đọc bản vẽ thi công 2. Lắp đặt cụm máy nén ngưng tụ 3. Lắp đặt quầy lạnh 4. Lắp đặt đường ống dẫn gas và nước 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas và nước 6. Vệ sinh công nghiệp hệ thống 7. Thử kín hệ thống 8. Hút chân không 9. Nạp gas cho hệ thống 10. Chạy thử hệ thống | 9 | 3 | 6 |  |
| 4 | Bài 4: Sửa chữa hệ thống lạnh thương nghiệp 1. Xác định nguyên nhân hư hỏng 2. Sửa chữa hệ thống lạnh 3. Sửa chữa hệ thống điện | 9 | 4 | 5 |  |
| 5 | Bài 5: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương nghiệp 1. Kiểm tra hệ thống lạnh 2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt 3. Làm sạch hệ thống nước ngưng 4. Làm sạch hệ thống lưới lọc 5. Bảo dưỡng quạt 6. Kiểm tra lượng gas trong máy 7. Bảo dưỡng hệ thống điện 8. Kiểm tra | 8 | 3 | 3 | 2 |
|  | Cộng | 45 | 15 | 27 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh thương nghiệp								Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Sơ đồ nguyên lý, cấu tạo hệ thống lạnh thương nghiệp

- Phân loại hệ thống lạnh thương nghiệp

- Trình bầy nguyên lý làm việc hệ thống lạnh thương nghiệp

- Phân loại được hệ thống lạnh thương nghiệp

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh

2. Nội dung bài học :

2.1. Tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông:

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Hoạt động

2.2. Tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông:

2.2.1. Cấu tạo

2.2.2. Hoạt động

2.3. Các loại tủ, quầy lạnh đông hở:

2.3.1. Cấu tạo

2.3.2. Hoạt động

Bài 2: Hệ thống điện máy lạnh thương nghiệp	   Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Hệ thống điện tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông:

2.1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.1.2. Lắp đặt mạch điện

2.1.3. Vận hành mạch điện

2.2. Hệ thống điện tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông:

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2.2. Lắp đặt mạch điện

2.2.3. Vận hành mạch điện

2.3. Hệ thống điện các loại tủ, quầy lạnh đông hở:

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.3.2. Lắp đặt mạch điện

2.3.3. Vận hành mạch điện

Bài 3: Lắp đặt hệ thống lạnh thương nghiệp	Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Đọc bản vẽ thi công:

2.1.1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt

2.1.2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

2.1.3. Đọc bản vẽ hệ thống điện

2.2. Lắp đặt cụm máy nén ngưng tụ:

2.2.1. Xác định vị trí lắp đặt

2.2.2. Kiểm tra cụm ngưng tụ và máy nén

2.2.3. Lắp đặt cụm ngưng tụ

2.2.4. Lắp đặt máy nén

2.3. Lắp đặt quầy lạnh:

2.3.1. Xác định vị trí lắp đặt

2.3.2. Kiểm tra các thiết bị

2.3.3. Lắp đặt quầy lạnh vào vị trí

2.4. Lắp đặt đường ống dẫn gas và nước:

2.4.1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt

2.4.2. Lắp đặt đường ống gas

2.4.3. Lắp đặt đường ống nước

2.5. Lắp đặt hệ thống điện:

2.5.1. Đọc bản vẽ sơ đồ điện

2.5.2. Chuẩn bị dây dẫn và thiết bị điện

2.5.3. Đấu nối

2.5.4. Kiểm tra, chạy thử

2.6. Vệ sinh công nghiệp hệ thống:

2.6.1. Làm sạch bên trong hệ thống gas

2.6.2. Làm sạch bên ngoài hệ thống

2.6.3. Làm sạch mặt bằng thi công

2.7. Thử kín hệ thống:

2.7.1. Kiểm tra toàn hệ thống

2.7.2. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

2.8. Hút chân không:

2.8.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

2.8.2. Chạy bơm chân không

2.8.3. Kiểm tra độ chân không

2.9. Nạp gas cho hệ thống	:

2.9.1. Nối bình gas vào hệ thống

2.9.2. Xả khí

2.9.3. Nạp gas

2.10. Chạy thử  hệ thống:

2.10.1. Kiểm tra hệ thống

2.10.2. Chạy thử hệ thống

2.10.3. Điều chỉnh hệ thống lạnh

Bài 4: Sửa chữa hệ thống lạnh thương nghiệp	Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Xác định quy trình lắp đặt máy

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

- Sửa chữa được các hư hỏng của máy

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Xác định nguyên nhân hư hỏng:

2.1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống

2.1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống

2.1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2.2. Sửa chữa hệ thống lạnh:

2.2.1. Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén

2.2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt

2.2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu

2.2.4. Sửa chữa, thay thế van sấy lọc

2.2.5. Sửa chữa, thay thế quạt

2.3. Sửa chữa hệ thống điện:

2.3.1. Xác định hư hỏng hệ thống điện

2.3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

Bài 5: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương nghiệp	 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu bài học:

- Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung bài học :

2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh:

2.1.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.1.2. Kiểm tra hệ thống điện

2.2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt:

2.2.1. Tháo vỏ máy

2.2.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt

2.3. Làm sạch hệ thống nước ngưng:

2.3.1. Quan sát kiểm tra

2.3.2. Vệ sinh toàn bộ hệ thống

2.4. Làm sạch hệ thống lưới lọc:

2.4.1. Tháo lưới lọc

2.4.2. Vệ sinh lưới lọc

2.4.3. Xịt khô

2.5.2. Bảo dưỡng quạt:

2.5.1. Chạy thử nhận định tình trạng

2.5.2. Tra dầu mỡ

2.6. Kiểm tra lượng gas trong máy:

2.6.1. Kiểm tra lượng gas

2.6.2. Xử lý, nạp gas

2.7. Bảo dưỡng hệ thống điện:

2.7.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

2.7.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch

2.7.3. Làm sạch tiếp điểm đóng cắt

2.7.4. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống

2.8.Kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Loại trang thiết bị :

- Tủ lạnh trực tiếp

- Tủ lạnh gián tiếp

- Thùng lạnh ,quầy lạnh

- Máy hút chân không

- Timer thời gian

- Đèn hàn oxi

- Bộ cơ khí

- Cưa sắt

- Đồng Hồ VOM

- Ampe Kìm

- Block tủ lạnh

- Điện trở xả đá

- Thermic

- Rơ le khởi động

- Thermostat

- Rơ le nhiệt âm ,rơ le nhiệt dương

- Quạt dàn nóng , dàn lạnh

- Bộ uốn ống đồng

- Bộ nong , loe ống đồng

- Công tắc

- Bóng đèn

- Đầu cốt

- Bộ đồng hồ nạp gas

2. Loại vật liệu

- Ống đồng phi 4 ,phi 6,phi 8

- Băng dính cách điện

- Bình gas 134a

- Xà phòng

- Bình Nito

- Bình oxi – axetylen

- Dây điện

3. Các nguồn bổ sung

- Tài liệu tham khảo

- Cataloge của máy

- Bảng thực tập

- Bộ kìm (kìm cắt dây , kìm điện,kìm bấm cốt…)

- Bộ tô vít

- Cà lê , mỏ lết

- Các bản vẽ khí cụ điện ,thiết bị điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Hình thức:

+ Thực hành và vấn đáp;

- Nội dung:

+Thực hành: Sửa chữa tủ lạnh ,tủ đông .

+Lý thuyết: Trình bầy nguyên lý làm việc

+ Sau khi trình bầy nguyên lý làm việc của sơ đồ, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

- Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian

+ Trình bày đúng nguyên lý làm việc của sơ đồ

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo đúng phương pháp

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ

- Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10

+ Máy hoạt động đúng: 5 điểm

+ Thuyết minh đúng nguyên lý làm việc: 2 điểm

+ Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp: 1 điểm

+ Sửa chữa đảm bảo thời gian: 1 điểm

+ Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên: 1 điểm

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Trung cấp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trần Thế San - Nguyễn Đức Phấn . Hướng Dẫn Thực Hành Kĩ Thuật Lạnh . NXB Khoa học và kĩ thuật - 2010

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Mã số mô đun: MĐ 23

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Mã số mô đun: MĐ23

Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 36 giờ, Kiểm tra: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Trước khi bắt đầu học mô đun này học sinh phải hoàn thành mô đun điều hòa không khí cục bộ; mô đun chuyên môn nghề bắt buộc;

- Tính chất:

+ Là mô đun tự chọn, song không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình học tập cũng như làm việc chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các công việc như: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí trung tâm......

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống ĐHKK trung tâm;

+ Trình bày nguyên lý làm việc của một số hệ thống điện, lạnh trong ĐHKK trung tâm

+ Điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm qua một số mạch điều khiển điện, lạnh

+ Tự động hoá hệ thống điều khiển điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

+ Hiểu đựợc những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống ĐHKK trung tâm.

- Kỹ năng:

+ Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống ĐHKK trung tâm.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn.

+ Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống ĐHKK trung tâm.

+ Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống ĐHKK trung tâm đúng yêu cầu kỹ thuật.

+ Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống ĐHKK trung tâm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, kiên trì

+ Yêu nghề, ham học hỏi

+ Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm nước 1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước 2. Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller) 3. Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit): | 10 | 4 | 6 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt máy điều hòa không khí VRV 1. Giới thiệu hệ thống điều hòa không khí VRV 2. Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí VRV | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước 1. Phân loại và tính chọn đường ống: 2. Lắp ráp hệ thống ống dẫn nước: 3. Kiểm tra bảo ôn đường ống | 7 | 3 | 4 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt tháp giải nhiệt, bình giãn nở và các thiết bị phụ 1. Lắp đặt tháp giải nhiệt 2. Lắp đặt bình giãn nở 3. Lắp đặt nhiệt kế và áp kế, phin lọc cặn, lỗ xả khí 4. Lắp đặt van và các phụ kiện 5. Các thiết bị phụ khác trong hệ thống | 11 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt các loại bơm 1. Khái niệm và phân loại, tính chọn bơm, đường đặc tính bơm 2. Lắp đặt bơm | 6 | 2 | 4 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt hệ thống đường ống gió 1. Phân loại 2. Lắp đặt hệ thống đường gió ngầm 3. Lắp đặt hệ thống ống kiểu treo 4. Bảo ôn đường ống gió 5. Kiểm tra 6. Lắp đặt các thiết bị phụ đường ống gió | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt miệng thổi và miệng hút không khí – quạt gió 1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút 2. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng 3. Khái niệm và phân loại, tính chọn quạt gió 4. Lắp đặt quạt: | 7 | 3 | 3 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 20 | 36 | 4 |

*Ghi chú: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm nước     Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm nước.

- Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

- Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt

- Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge

- Liệt kê được qui trình lắp đặt

- Lắp đặt được hệ thống điều hòa trung tâm nước

- Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chính xác, an toàn.

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước:

2.1.1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước

2.1.2. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà

2.2. Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller):

2.2.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

2.2.2. Lắp đặt chiller

2.3. Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit):

2.3.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

2.3.2. Lắp đặt FCU - AHU

2.3.3. Lắp đặt đường ống

2.3.4. Vận hành, chạy thử

Bài 2. Lắp đặt máy điều hòa không khí VRV	      Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà không khí VRV

- Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

- Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

- Nêu ra được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh

- Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt

- Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge.

- Liệt kê được qui trình lắp đặt

- Lắp đặt được hệ thống

- Tập trung, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ, đảm bảo an toàn

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu  hệ thống điều hòa không khí VRV:

2.1.1. Máy điều hòa không khí VRV

2.1.2. Máy điều hòa nhiều cụm

2.2. Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí VRV:

2.2.1. Khảo sát, lập quy trình lắp đặt

2.2.2. Lắp đặt theo quy trình

Bài 3. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước 	Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nêu được tiêu chuẩn các loại đường ống dẫn nước, giá treo, giá đỡ, chống rung

trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm

- Đưa ra công thức tính chọn đường kính ống theo tiêu chuẩn

- Đánh giá được yêu cầu tốc độ của dòng nước trong hệ thống điều hoà không khí

- Đo được tốc độ của dòng chảy trong các đường ống

- Lập được công thức tính chọn đường kính ống dẫn

- Phân loại được các loại đường ống dẫn, giá treo, giá đỡ, chống rung..

- Đọc được các thông số kỹ thuật trên cataloge.

- Liệt kê được qui trình lắp đặt

- Lắp đặt được hệ thống

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ các tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn

2. Nội dung của bài:

2.1. Phân loại và tính chọn đường ống:

2.1.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của hệ thống đường ống nước		2.1.2. Lắp đặt hệ thống đường ống nước

2.1.3. Treo đỡ và chống rung ống dẫn nước trong điều hòa không khí

2.2. Lắp ráp hệ thống ống dẫn nước

2.2.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.2.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.3. Kiểm tra bảo ôn đường ống

2.3.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.3.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.3.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

Bài 4. Lắp đặt tháp giải nhiệt, bình giãn nở và các thiết bị phụ   								    Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nêu được chức năng và nhiệm vụ của tháp giải nhiệt, bình giãn nở, thiết bị phụ trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm;

- Liệt kê và trình bày được nguyên lý làm việc, cấu tạo của các chi tiết trong tháp giải nhiệt, bình giãn nở, thiết bị phụ;

- Tính chọn tháp giải nhiệt, bình giãn nở, thiết bị phụ phù hợp công suất với hệ thống điều hoà không khí;

- Qui trình lắp đặt, vận hành tháp giải nhiệt, bình giãn nở, thiết bị phụ;

- Lắp đặt được các thiết bị trên

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ điều kiện làm việc của tháp giải nhiệt, bình giãn nở, thiết bị phụ..

2. Nội dung của bài:

2.1. Lắp đặt tháp giải nhiệt:

2.1.1. Tháp giải nhiệt

2.1.2. Công dụng và vị trí lắp đặt

2.1.3. Cấu tạo của tháp giải nhiệt

2.2. Lắp đặt bình giãn nở:

2.3. Lắp đặt nhiệt kế và áp kế, phin lọc cặn, lỗ xả khí:

2.3.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc của phin sấy, phin lọc

2.3.2. Lắp đặt nhiệt kế, áp kế, phin sấy lọc, lỗ xả khí

2.4. Lắp đặt van và các phụ kiện:

2.4.1. Van tiết lưu tự động

2.4.2. Lắp đặt van tiết lưu tự động

2.5. Các thiết bị phụ khác trong hệ thống

2.5.1. Bình tách dầu

2.5.2. Bình tách lỏng

Bài 5. Lắp đặt các loại bơm				  		Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của các loại bơm trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm

- Vẽ được sơ đồ cấu tạo của bơm

- Tính chọn được bơm theo catalog nhà sản xuất cung cấp

- Xác định được đường đặc tính của bơm

- Tính được lưu lượng bơm

- Tính được công suất bơm

- Xác định cột áp bơm

- Lắp đặt được các loại bơm

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tuân thủ điều kiện làm việc, tránh nhầm lẫn, đảm bảo an toàn

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm và phân loại, tính chọn bơm, đường đặc tính bơm

2.1.1. Tính chọn bơm nước và chất tải lạnh

2.1.2. Tính chọn bơm Amôniac

2.1.3. Khái niệm chung

2.1.4. Đặc tính bơm

2.1.5. Tính chọn bơm

2.2. Lắp đặt bơm:

Bài 6. Lắp đặt hệ thống đường ống gió		              Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống ống gió

- Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, mục đích của đường dẫn ống gió ngầm

- Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, mục đích của đường dẫn ống gió treo

- Hiểu được điều kiện tác động đến lớp bảo ôn: chiều dày, vật liệu bảo ôn

-  Lập được qui trình, nguyên vật liệu để làm đường dẫn ống gió

- Lắp đặt được hệ thống ống gió

- Nghiêm chỉnh, cẩn thận, an toàn

2. Nội dung của bài:

2.1. Phân loại:

2.1.1. Nhiệm vụ và đặc điểm của các hệ đường ống gió trong hệ thống ĐHKKTT

2.1.2. Phân loại và đặc điểm hệ thống đường ống gió

2.2. Lắp đặt hệ thống đường gió ngầm:

2.2.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.2.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.3. Lắp đặt hệ thống ống kiểu treo:

2.3.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.3.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc:

2.3.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục:

2.4. Bảo ôn đường ống gió:

2.4.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.4.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc:

2.4.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục:

2.5. Kiểm tra

2.5.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.5.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc:

2.5.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục:

2.6. Lắp đặt các thiết bị phụ đường ống gió:

2.6.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thực hiện công việc

2.6.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc:

2.6.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục:

Bài 7. Lắp đặt miệng thổi và miệng hút không khí - Quạt gió 												Thời gian: 7 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Khái quát được chức năng, nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo của miệng thổi, miệng hút trên hệ thống gió

- Tính chọn đúng miệng thổi, hút trong đường ống gió

- Xác định vị trí lắp đặt

- Khái quát được chức năng, nhiệm vụ, phân loại, cấu tạo của quạt gió

- Phân biệt được các loại quạt gió dựa vào công suất, hướng đi của gió

- Phân biệt được sự  khác nhau giữa miệng thổi, miệng hút

- Lắp đặt được các thiết bị trên

- Nghiêm chỉnh, cẩn thận, an toàn.

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút:

2.1.1. Tổ chức trao đổi không khí trong nhà

2.1.2. Miệng thổi, miệng hút

2.2. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng:

2.2.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thục hiện công việc

2.2.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.2.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.3. Khái niệm và phân loại, tính chọn quạt gió:

2.3.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thục hiện công việc

2.3.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.3.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

2.4. Lắp đặt quạt:

2.4.1. Quy trình và các tiêu chuẩn thục hiện công việc

2.4.2. Hướng dẫn cách thức thực hiện công việc

2.4.3. Những lỗi thường gặp và cách khắc phục

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây đơn S = 1mm2

+ Đầu cốt

+ Ống đồng

+ Que hàn

+ Băng cuốn

+ Bọc bảo ôn

+ Băng dính cách điện

+ Ống dẫn nước ngưng

+ Gas đốt

+ Bình ô xy

+ Gas R22

+ Dầu lạnh

- Học liệu, dụng cụ và trang thiết bị:

+ Áp tô mát 1 pha - 250V

+ Áp tô mát 3 pha - 380V

+ Cầu chì 10A - 250V

+ Nút ấn kép

+ Rơ le nhiệt 10A

+ Rơ le trung gian (8 chân) + đế

+ Rơ le trung gian (11 hoặc14 chân) + đế

+ Công tắc xoay 5A - 220V

+ Rơle thời gian  60 giây + đế

+ Đèn tín hiệu 220V

+ Động cơ 1 pha 220V - 80W

+ Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W

+ Cầu đấu 4 cực 10A

+ Cầu đấu 8 cực 10A

+ Máy hút chân không

+ Bộ dụng cụ cơ khí

+ Đồng hồ đo cường độ dòng điện (Ampe kìm)

+ Đồng hồ đo nhiệt độ

+ Mô hình điều hòa không khí trung tâm

+ Mô hình Water Chiller

- Các điều kiện khác:

+ máy tính

+ Máy chiếu

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Các điểm kiểm tra thường xuyên ở các bài học, kiểm tra định kỳ ở cuối phần. Thi hết môn theo tiến độ học tập của nhà trường. Điểm tổng kết mô đun theo qui chế thi và kiểm tra.

- Hình thức:

Thực hành và vấn đáp: Lắp đặt điều hòa trung tâm nước, hện thống điều hòa không khí CRV sửa chữa những hư hỏng thông thường; Trình bày nguyên lý làm việc, nêu phương pháp sửa chữa mạch điện; Trả lời câu hỏi của giáo viên

- Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Qua bài kiểm tra viết với câu tự luận đạt yêu cầu

+ Đánh giá kết quả của từng bài tập thực hành

+ Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

+ Được đánh giá bằng quan sát quá trình và sản phẩm theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị. Có tinh thần tổ, nhóm.

-  Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy  trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Diễn giải

- Phỏng vấn

- Nêu vấn đề

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Giáo trình thông gió và điều tiết không khí. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tái bản 2013

[2] Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tái bản năm2017.

[3] Lê Chí Hiệp. Kỹthuật điều hoà không khí. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, HàNội, năm 2015

[4] Trần Ngọc Chấn. Kỹ thuật thông gió. Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội, năm 2014

[5] Catalogue các máy điều hoà của hãng Carrier

[6] Catalogue các máy điều hoà của hãng Toshiba

[7] Catalogue các máy điều hoà của hãng Mitsubishi

[8] Catalogue các máy điều hoà của hãng Daikin

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Máy điện

Mã số mô đun: MĐ 24

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Máy điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 33 giờ; Kiểm tra: 4 giờ).

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Là mô đun cơ sở của nghề được bố trí sau khi kết thúc các môn học chung và môn học An toàn lao động điện – lạnh và vệ sinh công nghiệp; Vật liệu điện lạnh.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc và các thông số kỹ thuật của máy biến áp một pha; động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha; động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

+ Tính toán được các thông số máy biến áp một pha công suất nhỏ.

+ Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, một pha.

+ Vẽ được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của máy biến áp; động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha.

+ Phân tích được một số ứng dụng thực tế của động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Kỹ năng:

+ Xác định được đầu dây máy biến áp.

+ Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ ba pha, một pha.

+ Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, một pha.

+ Biết vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng thay thế, sửa chữa các máy biến áp  một pha công suất nhỏ, các loại động cơ không đồng bộ xoay chiều một pha, 3 pha trong  hệ thống lạnh.

+ Bảo dưỡng, sửa chữa được một số hư hỏng thường gặp của động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học.

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, thực hiện đúng quy trình.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian(giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khái niệm chung về máy điện | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Máy biến áp một pha công suất nhỏ | 9 | 4 | 4 | 1 |
|  | 1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha công suất nhỏ | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 2. Xác định đầu dây máy biến áp | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 4. Những hư hỏng thường gặp, biện pháp kiểm tra, khắc phục | 2 | 1 |  | 1 |
| 3 | Bài 3: Động cơ không đồng bộ ba pha | 20 | 7 | 12 | 1 |
|  | 1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc | 3 | 1 | 2 |  |
|  | ### 2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | ### 3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ | 5 | 1 | 4 |  |
|  | ### 4. Sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha | 5 | 2 | 3 |  |
|  | ### 5. Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Bài 4 : Động cơ không đồng bộ một pha | 15 | 5 | 9 | 1 |
|  | 1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha | 5 | 1 | 4 |  |
|  | 4. Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Bài 5: Một số động cơ điện khác | 15 | 6 | 8 | 1 |
|  | 1. Động cơ điện một chiều | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 2. Động cơ bước | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 3. Động cơ servo | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  | Cộng | 60 | 23 | 33 | 4 |

(* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.)

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khái niệm chung về máy điện			Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phát biểu được khái niệm về máy điện.

- Phân tích được các vật liệu chế tạo máy điện.

- Phân biệt được các loại máy điện.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1. Định nghĩa và phân loại máy điện

2.2. Sơ lược về các vật liệu chế tạo máy điện

Bài 2: Máy biến áp một pha công suất nhỏ		        Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp  một pha công suất nhỏ.

- Xác định được đầu dây máy biến áp.

- Tính toán được số liệu dây quấn máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ.

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của máy biến áp.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của máy biến áp một pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha công suất nhỏ

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.2. Xác định đầu dây máy biến áp

2.3. Tính toán số liệu dây quấn máy biến áp một pha hai dây quấn công suất nhỏ

2.4. Những hư hỏng thường gặp, biện pháp kiểm tra, khắc phục

Bài 3: Động cơ không đồng bộ ba pha			        Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ ba pha rô to lồng sóc.

- Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha.

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tính toán, vẽ được sơ đồ trải bộ dây stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ ba pha. Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha.

- Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ không đồng bộ ba pha đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Nguyên lý làm việc

### 2.2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

### 2.3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ

## 2.4. Sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha

### 2.5. Tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ không đồng bộ ba pha

Bài 4: Động cơ không đồng bộ một pha		        	       Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một.

- Trình bày được phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha.

- Phân tích được nguyên nhân hư hỏng và biện pháp khắc phục của động cơ không đồng bộ một pha.

- Thực hiện được đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha.

- Xác định được cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha.

- Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của động cơ không đồng bộ một pha đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ một pha

2.1.1. Cấu tạo

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ không đồng bộ một pha

2.3. Xác định cực tính, đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha

2.4. Tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ một pha

Bài 5: Một số động cơ điện khác				        Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Phân tích được một số ứng dụng thực tế của động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Bảo dưỡng, sửa chữa được một số hư hỏng thường gặp của động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

2. Nội dung bài:

2.1. Động cơ điện một chiều

2.1.1. Cấu tạo động cơ điện một chiều

2.1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ điện một chiều

2.1.3. Ứng dụng của động cơ điện một chiều

2.1.4. Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ điện một chiều

2.2. Động cơ bước

2.2.1. Cấu tạo động cơ bước

2.2.2. Nguyên lý làm việc của động cơ bước

2.2.3. Ứng dụng của động cơ bước

2.3. Động cơ servo

2.3.1. Cấu tạo động cơ servo

2.3.2. Nguyên lý làm việc của động cơ servo

2.3.3. Ứng dụng của động cơ servo

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: phòng học chuyên môn.

2. Trang thiết bị máy móc:

+ Máy quấn dây chỉ thị số

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...

+ Các loại máy biến áp, động cơ không đồng bộ một pha, ba pha, động cơ một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

+ Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Dụng cụ, vật liệu:

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khuôn quấn dây các loại.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Bàn, giá thực hành.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Dây dẫn điện.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện.

+ Ghen cách điện bằng amiăng.

+ Dây đai.

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông ...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

4. Các điều kiện khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI  DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung: Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ một pha, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha.

- Bảo dưỡng và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng của máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Quấn máy biến áp một pha công suất nhỏ.

- Quấn động cơ không đồng bộ 3 pha.

2. Phương pháp:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

+ Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ.

+ Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

+ Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

+ Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng học sinh thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 học sinh): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

+ Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

- Đối với người học:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.

+ Chú ý nghe giảng, tiếp thu bài giảng của giáo viên, tích cực làm bài tập.

+ Chú ý quan sát thao tác mẫu của giáo viên. Tích cực luyện tập.

+ Về nhà cần xem lại bài cũ, làm bài tập về nhà (nếu có).

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp cỡ nhỏ, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha, động cơ điện một chiều, động cơ bước, động cơ servo.

- Đấu dây, vận hành các loại máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

- Thực hiện đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha, một pha.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp của máy biến áp, động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ không đồng bộ một pha.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2019.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2019.

[3]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 2016.

[4]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, NXB Giáo dục 2018.

[5]- Bùi Văn Hồng, Đặng Văn Thành, Phạm Thị Nga, Giáo trình thực hành máy điện, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2014.

[6]- Trần Duy Phụng, Kỹ thuật quấn dây máy biến áp, động cơ vạn năng, động cơ điện 1 pha, 3 pha, NXB Khoa học và Kỹ thuật  2018.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã số mô đun: MĐ 25

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Trang bị điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Thời gian  mô đun: 150 giờ	(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 114 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được thực hiện sau khi học sinh học xong các môn học/mô đun Vẽ  điện; Điện kỹ thuật; Cơ sở kỹ thuật nhiệt -  lạnh và điều hòa không khí; Vật liệu lạnh; Máy điện ;

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện, thiết bị điện thông dụng được sử dụng trong mạch điện của hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí;

+ Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ ...trong mạch điều khiển động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích được quy trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện máy công nghiệp, máy sản xuất

+ Phân tích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

- Kỹ năng:

+ Lập được quy trình lắp đặt, vận hành và sửa chữa mạch điện;

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ điện cầm tay dùng trong lắp đặt mạch điện;

+ Sử dụng thành thạo các đồng hồ đo điện để kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thường gặp trong mạch điện;

+  Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ đi dây;

+ Lựa chọn được các khí cụ điện, thiết bị điện phù hợp với phụ tải;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Đảm bảo an toàn, cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp nơi thực tập;

+ Biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện | 2 | 2 |  |  |
|  | 1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện | 1 | 1 |  |  |
|  | 2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện | 23 | 8 | 14 | 1 |
|  | 1. Các phần tử bảo vệ | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Các phần tử điều khiển | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 3. Rơ le | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 4. Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 5. Các phần tử điện từ 6. Động cơ điện | 2 5 | 1 1 | 1 3 | 1 |
| 3 | Bài 3: Tự động khống chế truyền động điện | 5 | 2 | 3 |  |
|  | 1. Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC | 3 | 1 | 2 |  |
|  | 2. Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ. | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp ráp mạch điện khởi động trực tiếp động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha rôto lồng sóc dùng khởi động từ đơn. 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Nguyên lý hoạt động 3. Sơ đồ lắp ráp 4. Cơ sở thực hành | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 5 | Bài 5: Lắp ráp mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm đơn. 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Nguyên lý hoạt động 3. Sơ đồ lắp ráp 4. Cơ sở thực hành | 10 | 2 | 8 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp ráp mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm kép. 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Nguyên lý hoạt động 3. Sơ đồ lắp ráp 4. Cơ sở thực hành | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 7 | Bài 7: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Nguyên lý hoạt động 3. Sơ đồ lắp ráp 4. Cơ sở thực hành | 15 | 2 | 13 |  |
| 8 | Bài 8: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/ (Dùng rơ le thời gian). 1. Sơ đồ nguyên lý 2. Nguyên lý hoạt động 3. Sơ đồ lắp ráp 4. Cơ sở thực hành | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 9 | Bài 9: Mạch điện bảo vệ động cơ ba pha dùng Thermistor. 1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2. Nguyên lý làm việc của mạch điện. 3. Lắp đặt mạch điện. 4. Vận hành mạch điện. | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 10 | Bài 10: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có reset. 1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2. Nguyên lý làm việc của mạch điện 3. Lắp đặt mạch điện 4.Vận hành mạch điện | 15 | 2 | 13 |  |
| 11 | Bài 11: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có reset. 1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2. Nguyên lý làm việc của mạch điện 3. Lắp đặt mạch điện 4.Vận hành mạch điện | 15 | 2 | 13 |  |
| 12 | Bài 12: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset. 1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2. Nguyên lý làm việc của mạch điện 3. Lắp đặt mạch điện 4.Vận hành mạch điện | 10 | 2 | 7 | 1 |
|  | Cộng: | 150 | 30 | 114 | 6 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện    Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Phân tích được đặc điểm của hệ thống trang bị điện.

- Vận dụng đúng các yêu cầu hệ  thống trang bị điện khi thiết kế, lắp đặt.

- Rèn luyện tính cẩn thận, và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

2. Nội dung bài học:

# 2.1. Đặc điểm của hệ thống trang bị điện

# 2.2. Yêu cầu đối với hệ thống trang bị điện công nghiệp

# Bài 2: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện

# Thời gian: 23 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nhận biết được các phần tử điều khiển trong một hệ thống trang bị điện

- Trình bày được cấu tạo và phân tích được nguyên lý làm việc của các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

- Sửa chữa được những hư hỏng thông thường của các khí cụ điện điều khiển

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

2. Nội dung bài học :

2.1. Các phần tử bảo vệ

2.1.1. Cầu chì

2.1.2. Rơ le nhiệt

2.2. Các phần tử điều khiển

2.2.1. Nút ấn

2.2.2. Cầu dao

2.2.3. Bộ khống chế

2.2.4. Công tắc tơ – Khởi động từ

2.5. Áp tô mát

2.3. Rơ le

2.3.1. Rơ le điện từ

2.3.2. Rơ le trung gian

2.3.3. Rơ le dòng điện

2.3.4. Rơ le điện áp

2.3.5. Rơ le thời gian

2.3.6. Rơ le kiểm tra tốc độ

2.4. Các thiết bị đóng cắt không tiếp điểm

2.4.1. Cảm biến cảm ứng từ

2.4.2. Cảm biến điện dung 2.4.3. Cảm biến quang

2.5. Các phần tử điện từ

2.5.1. Nam châm điện nâng – hạ

2.5.2. Bàn nam châm điện

2.5.3. Ly hợp điện từ 2.6. Động cơ điện

# Bài 3: Tự động khống chế truyền động  điện 	                 Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng được các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và quy trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo. Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn trong công việc. Đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị.

2. Nội dung bài học:

2.1. Phương pháp thể hiện sơ đồ điện TĐKC

2.1.1. Phương pháp thể hiện mạch động lực

2.1.2. Phương pháp thể hiện mạch điều khiển

2.1.3. Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ TĐKC

2.2. Các khâu bảo vệ và liên động trong TĐKC - TĐĐ.

2.2.1. Bảo vệ quá dòng.

2.2.2. Bảo vệ điện áp.

2.2.3. Bảo vệ thiếu và mất từ trường.

2.2.4. Liên động bảo vệ

Bài 4:  Lắp ráp mạch điện khởi động trực tiếp động cơ điện xoay chiều KĐB 3 pha rôto lồng sóc dùng khởi động từ đơn.                   Thời gian 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ đơn.

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện.

- Lắp ráp và vận hành thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Sơ đồ lắp ráp

2.4. Cơ sở thực hành

2.4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt

2.4.2. Qui trình lắp đặt

2.4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

2.4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

Bài 5:  Lắp ráp mạch đảo chiều quay gián tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm đơn

Thời gian 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm đơn

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Sơ đồ lắp ráp

2.4. Cơ sở thực hành

2.4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt

2.4.2. Qui trình lắp đặt

2.4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

2.4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

Bài 6: Lắp ráp mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng khởi động từ kép dùng nút bấm kép

Thời gian 15 giờ.

1. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc bằng bằng khởi động từ kép dùng nút bấm kép

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Sơ đồ lắp ráp

2.4. Cơ sở thực hành

2.4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt

2.4.2. Qui trình lắp đặt

2.4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

2.4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

Bài 7: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/                       Thời gian 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay  động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/  .

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện..

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Sơ đồ lắp ráp

2.4. Cơ sở thực hành

2.4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt

2.4.2. Qui trình lắp đặt

2.4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

2.4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

Bài 8: Lắp ráp mạch điện điều khiển mở máy động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha theo phương pháp đổi nối Y/  dùng rơ le thời gian

Thời gian 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Vẽ và phân tích được mạch điện đảo chiều quay  động cơ xoay chiều không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc theo phương pháp đổi nối Y/  dùng rơle thời gian.

- Vẽ được sơ đồ lắp ráp, nêu được trình tự lắp đặt mạch điện.

- Lắp ráp và vận hành được thành thạo mạch điện, đúng trình tự, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, thời gian.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học,

- Tổ chức nơi lắp đặt gọn gàng ngăn nắp.  Đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Sơ đồ lắp ráp

2.4. Cơ sở thực hành

2.4.1. Lập bảng kê thiết bị lắp đặt

2.4.2. Qui trình lắp đặt

2.4.3. Những hư hỏng thường gặp và biện pháp sửa chữa, khắc phục

2.4.4. Thực tập, đánh giá nhận xét

Bài 9: Mạch điện bảo vệ động cơ ba pha dùng Thermistor

Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

-Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

2.1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

2.1.2. Trình bầy nguyên tắc, tác dụng của việc bảo vệ động cơ ba pha dùng Thermistor

2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện:

2.2.1 Khởi động mạch điện

2.2.2. Dừng mạch điện

2.2.3. Bảo vệ mạch điện

2.3. Lắp đặt mạch điện:

2.3.1. Lập bảng thống kê dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.2. Vẽ sơ đồ đi dây

2.3.3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.4. Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt mạch điện

2.3.5. Lắp đặt mạch điện

2.4. Vận hành mạch điện:

2.4.1. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

2.4.2. Vận hành mạch điện

Bài 10: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có Reset									      Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

2.1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

2.1.2. Đấu nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng không có Reset

2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện:

2.2.1. Khởi động mạch điện

2.2.2. Dừng mạch điện

2.2.3. Bảo vệ mạch điện

2.3. Lắp đặt mạch điện:

2.3.1. Lập bảng thống kê dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.2. Vẽ sơ đồ đi dây

2.3.3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.4. Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt mạch điện

2.3.5. Lắp đặt mạch điện

2.4. Vận hành mạch điện:

2.4.1. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

2.4.2. Vận hành mạch điện

Bài 11: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng chung có reset			                                                                       Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện:

2.2.1. Khởi động mạch điện

2.2.2. Dừng mạch điện

2.2.3. Bảo vệ mạch điện

2.3. Lắp đặt mạch điện:

2.3.1. Lập bảng thống kê dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.2. Vẽ sơ đồ đi dây

2.3.3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.4. Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt mạch điện

2.3.5. Lắp đặt mạch điện

2.4. Vận hành mạch điện:

2.4.1. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

2.4.2. Vận hành mạch điện

Bài 12: Mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset									    Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Giải thích được mục đích của việc đổi nối mạch điện điều khiển máy nén lạnh với đèn báo hỏng riêng có reset

- Thuyết minh được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng  thành thạo dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

-Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và trang thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện:

2.2.1. Khởi động mạch điện

2.2.2. Dừng mạch điện

2.2.3. Bảo vệ mạch điện

2.3. Lắp đặt mạch điện

2.3.1. Lập bảng thống kê dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.2. Vẽ sơ đồ đi dây

2.3.3. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

2.3.4. Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt mạch điện

2.3.5. Lắp đặt mạch điện

2.4. Vận hành mạch điện:

2.4.1. Kiểm tra trước khi  vận hành mạch điện

2.4.2. Vận hành mạch điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu: 	+ Dây dẫn điện.

+ Đầu cốt

2. Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ cầm tay

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại dụng cụ đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos kế, điện kế 1pha, 3 pha,

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

3. Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

1.Lý thuyết:

+ Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ

+ Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

2.Thực hành:

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục. Năm 2015.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục, Năm 2016

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT, Năm 2016

[4]Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. Giáo trình Truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện.NXB Hà Nội. Năm 2017

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê, Năm 2018

[6] Nguyễn Đức Lợi. Tự động hoá trong hệ thống lạnh. NXB Giáo dục, Năm 2018.

[7] Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh – NXB Đà Nẵng, Năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: PLC cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 26

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: PLC cơ bản

Mã số mô đun: MĐ 26

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 39 giờ, kiểm tra: 03 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

-  Vị trí : Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học cơ sở và các mô-đun chuyên môn.

-  Tính chất:	Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

+ Phân biệt điều khiển nối cứng và điều khiển khả trình.

+ Trình bày được cấu trúc bên ngoài và bên trong của S7-200

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo phần mềm Step7 microwin, ngôn ngữ lập trình dạng LAD.

+ Đấu nối thành thạo PLC S7-200 với nguồn và các thiết bị ngoại vi.

+ Thiết lập được một dự án nhỏ từ khâu lắp đặt cho đến viết chương trình chạy thử và kiểm tra lỗi .

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo, khoa học.

+ Thái độ nghiêm túc trong học tập, trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| # Số # TT | # Tên các bài trong mô đun | # Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Tổng # số | # Lý # thuyết | # Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | # Kiểm # tra |
| 1. | Bài 1: Tổng quan về điều khiển 1. Khái niệm chung về điều khiển 2. Phân loại điều khiển 3. Bộ điều khiển lập trình PLC | 5 | 5 1 2 2 |  |  |
| 2. | Bài 2: Kết nối PLC S7-200 và phần mềm STEP7 MCROWIN 1. Cấu trúc PLC S7-200 2. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi 3. Các vùng nhớ và quy ước địa chỉ 4. Kết nối PLC S7-200 với máy tính 5. Phần mềm STEP7 MCROWIN 6. Ngôn ngữ lập trình | 15 | 6 1 1 1 1 1 1 | 9 3 1 5 |  |
| 3. | Bài 3: Các lệnh lập trình cơ bản 1. Các lệnh xử lý bit 2. Timer | 10 | 3 1 2 | 6 3 3 | 1 1 |
| 4 | Bài 4: Thực hành lắp đặt PLC S7-200 1. Điều khiển đóng cắt động cơ 2. Điều khiển đảo chiều quay trực tiếp động cơ 3. Điều khiển đảo chiều quay gián tiếp động cơ 4. Điều khiển khởi động động cơ chế độ sao-tam giác | 30 | 4 1 1 1 1 | 24 8 4 4 8 | 2 1 1 |
|  | Cộng: | 60 | 18 | 39 | 3 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Tổng quan về điều khiển                                                 Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm về điều khiển và phân loại điều khiển.

- Phân biệt điều khiển nối cứng và điều khiển khả trình.

- Kể tên các loại PLC phổ biến trên thị trường

- Rèn luyện đức tính tích cực, chủ động và sáng tạo

2. Nội dung của bài:

2.1. Khái niệm chung về điều khiển

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Cấu trúc một chương trình điều khiển

2.2. Phân loại điều khiển

2.3. Bộ điều khiển lập trình PLC

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Ứng dụng

2.3.3. Phân loại

Bài 2: Kết nối PLC S7-200 và phần mềm STEP7 MCROWIN Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu trúc bên ngoài và bên trong của S7-200

- Nhận biết và đấu nối được nguồn nuôi cho PLC.

- Định địa chỉ cho các ngõ vào, ra.

- Kết nối PLC với máy tính.

- Thiết lập được dự án mới với step7 microwin.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Cấu trúc PLC S7-200

2.1.1. Hình dáng bên ngoài

2.1.2. Cấu trúc phần cứng

2.1.3 Cấu trúc bộ nhớ

2.2. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi

2.2.1. Kết nối nguồn cung cấp PLC

2.2.2. Kết nối ngõ vào số với ngoại vi

2.2.3. Kết nối ngõ ra số với ngoại vi

2.2.4. Giới thiệu kết nối CPU 214, CPU 224  với thiết bị ngoại vi

2.3. Các vùng nhớ và cách quy ước địa chỉ

2.3.1. Phân chia bộ nhớ

2.3.2. Các khái niệm xử lý thông tin

2.3.3. Quy ước địa chỉ

2.4. Kết nối PLC S7-200 với máy tính

2.5. Phần mềm STEP7 MCROWIN

2.5.1 Giới thiệu phần mềm STEP7 MCROWIN

2.5.2 Các bước thiết lập một dự án mới

2.6. Ngôn ngữ lập trình

2.6.1. Dạng hình thang LAD (Ladder logic)

2.6.2. Dạng khối chức năng FBD(Funtion Block Diagram)

2.6.3. Dạng liệt kê lệnh STL (Sta Tement List)

Bài 3: Các lệnh lập trình cơ bản    	                                      Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng các lệnh lập trình cơ bản

- Viết được chương trình cho một dự án nhỏ

- Sửa lỗi chương trình

- Rèn luyện tính cẩn thận, tinh thần làm việc nhóm cho sinh viên.

2. Nội dung của bải:

2.1. Các lệnh xử lý bit

2.1.1. Lệnh tiếp điểm thường hở

2.1.2. Lệnh tiếp điểm thường đóng

2.1.3. Lệnh cuộn dây

2.1.4. Lệnh Set, Reset

2.1.5. Bài toán ứng dụng

2.2. Timer

2.2.1. Giới thiệu

2.2.2. Timer đóng mạch chậm TON

Bài 4: Thực hành lắp đặt PLC S7-200                                    Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu của bải:

- Lắp đặt và đấu nối thành thạo PLC, mạch động lực, mạch điều khiển.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Điều khiển đóng cắt động cơ

2.2. Điều khiển đảo chiều quay trực tiếp động cơ

2.3. Điều khiển đảo chiều quay gián tiếp động cơ

2.4. Điều khiển khởi động động cơ chế độ sao-tam giác

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn, hóa nhà xưởng

- Phòng học lý thuyết giảng dạy lý thuyết liên quan.

- Phòng học thực hành PLC  đủ điều kiện thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc

- Bàn thực hành PLC S7-200

- Đồng hồ vạn năng

- Bộ dụng cụ đồ điện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu:

+ Tài liệu hướng dẫn mô đun PLC cơ bản

+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thực hành

+ Giáo trình môn PLC cơ bản.

- Vật liệu:

+ Dây cắm thí nghiệm 4mm.

+ Giấy A4, các loại giấy dùng ví dụ minh hoạ (nếu có)

+ Các mô hình

4. Các điều kiện khác

- máy tính để bàn, phần mềm chuyên dùng.

- máy chiếu.

V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG  PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

Về kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

- Phân tích Chức năng các lệnh lập trình từ cơ bản đến nâng cao.

- Vận dụng được các lệnh lập trình vào các bài tập thực tế..

Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành đạt được các yêu cầu sau:

- Giải thuật phù hợp đơn giản, ngắn gọn.

- Nạp trình thành thạo, kiểm tra sửa chữa lỗi khi nạp trình.

- Sử dụng, khai thác thành thạo phần mềm mô phỏng. Thực hiện kết nối tốt với máy tính.

- Lắp ráp thành thạo mạch điều khiển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, bình tĩnh, thực hiện đúng thao tác khi tiếp xúc với điện thế cao.

+ Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, chính xác và tính kỷ luật cao.

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun  chuyên môn nghề , được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian thực hành lập trình và lắp mạch điều khiển.

- Đối với người học:

+ Tập trung nghe giảng và ghi chép bài trên lớp.

+  Tích cực, chủ động  trong các giờ thực hành.

+ Về nhà ôn lại bài học cũ và chuẩn bị bài cho các nội dung bài học mới.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Sử dụng thành thạo phần mềm STEP7 MICROWIN.

- Lắp ráp mạch điều khiển PLC S7-200

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dụng, NXB Khoa học kỹ thuật 2016

[2] Trần Thế San,  Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nẵng 2019

[3] Tăng Văn Mùi, Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ 27

# CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ 27

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 37 giờ, Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

-  Vị trí : Mô đun, môn học này có ý nghĩa bổ trợ các kiến thức cần thiết về lĩnh vực điện tử công suất cho học sinh ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, làm cơ sở để tiếp thu các môn học mô đun khác, và được học sau khi học sinh được trang bị kiến thức về đo lường điện, linh kiện điện tử.

-  Tính chất: Mô đun này là mô đun tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Kiến thức:

## + Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động một số linh kiện công suất như: DIODE công suất, Transistor công suất, Thyristor4, Triac, MOSFET, IGBT

## + Trình bày được sơ đồ mạch điện và nguyên lý hoạt động các mạch biến đổi công suất như: chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, điều áp một chiều, nghịch lưu

## + Trình bày được nguyên lý hoạt động và  trình từ lắp đặt và cài đặt thông số bộ biến tần và khởi động mềm

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và kiểm tra được chất lượng một số linh kiện điện tử công suất

+ Lắp đặt và đo đạc  được những thông số cơ bản của  các bộ biến đổi công suất: chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, điều áp một chiều, nghịch lưu

+ Lắp đặt, cài đặt thông số và vận hành được  bộ biến tần điều khiển động cơ KĐB ba pha đúng theo yêu cầu kỹ thuật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 2 | ## Bài1: Các linh kiện công suất cơ bản ## 1. Diode ## 2. Thyristor ## 3. Triac ## 4. Transistor ## 5. Mosfet ## 6. Transistor có cực điều khiển cách ly | 5 | 2 | 3 |  |
| 3 | # Bài 2: Mạch chỉnh lưu một pha # 1. Giới thiệu chung mạch chỉnh lưu 2. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển 3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển 4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển 5. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ có điều khiển 6. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha có điều khiển 7. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu một pha | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 4 | # Bài 3: Mạch chỉnh lưu ba pha # 1. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển # 2. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha không điều khiển # 3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển # 4. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha | 10 | 4 | 6 |  |
| 5 | # Bài 4: Mạch điều áp xoay chiều # 1. Giới thiệu chung mạch điều áp xoay chiều 2. Mạch điều áp xoay chiều một pha sử dụng Thyristor ## 3. Mạch điều áp xoay chiều ba pha ## 4. Thực hành khảo sát mạch điều áp xoay chiều | 5 | 2 | 3 |  |
| 6 | # Bài 5: Mạch điều áp một chiều # 1. Khái quát chung 2. Mạch xung áp đơn nối tiếp 3. Mạch xung áp đơn song song 4. Mạch xung áp đảo dòng. 5. Thực hành khảo sát mạch điều áp một chiều | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 7 | # Bài 6: Mạch nghịch lưu # 1. Khái niệm 2. Mạch nghịch lưu nguồn áp một pha 3. Mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha 4. Thực hành khảo sát mạch nghịch lưu | 5 | 2 | 3 |  |
| 8 | # Bài 7: Bộ biến tần # 1. Giới thiệu chung về bộ biến tần # 2. Đặc điểm và ứng dụng bộ biến tần ## 3. Bộ biến tần LS IC5 ## 4. Thực hành cài đặt bộ biến tần | 15 | 4 | 10 | 1 |
|  | Cộng: | 60 | 20 | 37 | 3 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết

## Bài 1: Các linh kiện công suất cơ bản                                      Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động phương pháp kiểm tra chất lượng một số linh kiện công suất

- Nhận dạng và kiểm tra được chất lượng một số linh kiện công suất

- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác trong quá trình lắp ráp

2. Nội dung bài :

2.1. Diode

2.1.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.1.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.1.3. Cách kiểm tra chất lượng

2.2. Thyristor

2.2.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.2.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.2.3. Cách kiểm tra chất lượng

2.3. Triac

2.3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.3.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.3.3. Cách kiểm tra chất lượng

2.4.Transistor

2.4.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.4.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.4.3. Cách kiểm tra chất lượng

2.5. Mosfet

2.5.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

2.5.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

2.5.3. Cách kiểm tra chất lượng

2.6. Transistor có cực điều khiển cách ly

## 2.6.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

## 2.6.2. Thông số kỹ thuật cơ bản

## 2.6.3. Cách kiểm tra chất lượng

# Bài 2: Mạch chỉnh lưu một pha     	                                  Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu của bài :

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch chỉnh lưu một pha không điều khiển và có điều khiển

- Lắp ráp, đo đạc  được những thông số cơ bản của các mạch chỉnh lưu một pha không điều khiển và có điều khiển theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Có ý thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tính cẩn thận, chính xác trong quá trình lắp ráp

2. Nội dung bài :

# 2.1. Giới thiệu chung mạch chỉnh lưu

# 2.2. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển

# 2.2.1. Sơ đồ nguyên lý

# 2.2.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.3. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển

# 2.3.1. Sơ đồ nguyên lý

# 2.3.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển

# 2.4.1. Sơ đồ nguyên lý

# 2.4.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.5. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ có điều khiển

# 2.5.1. Sơ đồ nguyên lý

# 5.2. Nguyên lý hoạt động

## 2.6. Mạch chỉnh lưu hình tia  một pha có điều khiển

# 2.6.1. Sơ đồ nguyên lý

# 2.6.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.7. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu một pha

# Bài 3: Mạch chỉnh lưu ba pha                                                   Thời gian 10 giờ

1. Mục tiêu  của bài:

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch chỉnh lưu ba pha không điều khiển và có điều khiển

- Lắp ráp, đo đạc  được thông số cơ bản các mạch chỉnh lưu ba pha không điều khiển và có điều khiển theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp

# 2. Nội dung bài:

# 2.1. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển

# 2.1.1.Sơ đồ nguyên lý

# 2.1.2. Nguyên lý hoạt động

2.2. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha không điều khiển

# 2.2.1 Sơ đồ nguyên lý

# 2.2.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển

# 2.4. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha

# 2.5. Thực hành khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha

# Bài 4 : Mạch điều áp xoay chiều 	                                     Thời gian:  5 giờ

1. Mục tiêu của bài :

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch điều áp xoay chiều

- Lắp ráp, khảo sát  được các mạch điều áp xoay chiều  theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác trong quá trình lắp ráp

# 2. Nội dung bài:

# 2.1. Giới thiệu chung mạch điều  áp xoay chiều

2.2 Mạch điều áp xoay chiều một pha sử dụng Thyristor

# 2.2.1. Sơ đồ nguyên lý

# 2.2.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.3. Mạch điều  áp xoay chiều ba pha

# 2.3.1 Sơ đồ nguyên lý

# 2.3.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.4. Thực hành khảo sát mạch điều áp xoay chiều

# Bài 5: Mạch điều áp một chiều                                              	Thời gian:  10 giờ

1. Mục tiêu của bài :

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch điều áp một chiều

- Lắp ráp, khảo sát  được mạch điều áp một chiều theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp

# 2. Nội dung bài:

# 2.1. Khái quát chung

2.2. Mạch xung áp đơn nối tiếp

2.3. Mạch xung áp đơn song song

# 2.4. Mạch xung áp đảo dòng.

# 2.5. Thực hành khảo sát mạch điều áp một chiều

# Bài 6: Mạch nghịch lưu                                                              Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động một số mạch nghịch lưu nguồn áp

- Lắp ráp, khảo sát  được mạch nghịch lưu đúng theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp

# 2. Nội dung bài:

# 2.1. Khái niệm

2.2. Mạch nghịch lưu nguồn áp một pha

2.2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

# 2.3. Mạch nghịch lưu nguồn áp ba pha

2.3.1. Sơ đồ nguyên lý

2.3.2. Nguyên lý hoạt động

2.4. Thực hành khảo sát mạch nghịch lưu

# Bài 7: Bộ biến tần                                                                      Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý và  nguyên lý hoạt động bộ biến tần gián tiếp

- Lắp đặt và vận hành   được bộ biến tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Có ý thức về an toàn lao động, tính cẩn thận, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu  trong quá trình lắp ráp

# 2. Nội dung bài :

# 2.1. Giới thiệu  chung về bộ biến tần

# 2.2. Đặc điểm và ứng dụng bộ biến tần

## 2.3. Bộ biến tần LS IC5

# 2.3.1. Các dòng sản phẩm

# 2.3.2. Đặc điểm kỹ thuật cơ bản

# 2.3.3. Sơ đồ đấu nối

# 2.3.4. Cấu hình chân đấu

2.3.5.  Màn hình hiển thị

2.3.6.  Các nhóm thông số:

2.3.7. Mô tả một số thông số của chương trình

# 2.4. Thực hành cài đặt bộ biến tần

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

* Vật liệu:

- Các linh kiện điện tử công suất: ĐIOT, BJT,SCR,TRIAC,IGBT…

- Dây kết nối nhanh

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Máy hiện sóng.

- Mỏ hàn, kềm cắt, kềm nhọn.

- Đồng hồ VOM.

- Mô hình thực hành điện tử công suất.

- Bộ biến tần.

- Bộ khởi động mềm.

- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector…

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Nhận biết được các linh kiện điện tử công suất và phương pháp kiểm tra các linh kiện điện tử công suất

- Trình bày được nguyên lý hoạt động một số mạch điện : chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, biến đổi điện áp một chiều và nghịch lưu

- Khảo sát được thông số các mạch nêu trên

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ biến tần và khởi động mềm

- Lắp đặt được các bộ biến tần theo đúng yêu cầu kỹ thuật

2. Phương pháp:

+ Phương pháp kiểm tra trắc nghiệm

+ Phương pháp kiểm tra tự luận

+ Phương pháp thực hành kiểm tra tại chỗ

+ Thi kết thúc: Thực hành

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun nghề tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Sử dụng các mô hình học cụ để học sinh được minh họa trực quan hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nhận biết được các linh kiện điện tử công suất và phương pháp kiểm tra các linh kiện điện tử công suất

- Trình bày được nguyên lý hoạt động một số mạch điện : chỉnh lưu, điều áp xoay chiều, biến đổi điện áp một chiều và nghịch lưu

- Khảo sát được thông số các mạch nêu trên

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ biến tần và khởi động mềm

- Lắp đặt được các bộ biến tần và khởi động mềm theo đúng yêu cầu kỹ thuật

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2014.

[2] Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thế công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất tập 1,2, Nxb Khoa học kỹ thuật 2017.

[3] Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất, lý thuyết, thiết kế, ứng dụng, Nxb Khoa học kỹ thuật 2018.

[4] Võ Minh Chính, Điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2018

[5] Phạm Quốc Hải, Hướng dẫn điện tử công suất, Nxb Khoa học kỹ thuật 2016

[6] Lê Hoàng Minh, Lê Thanh Đạo, Bùi Thị Tuyết Đan, Giáo trình thực hành điện tử công suất mạch chỉnh lưu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chì Minh 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập thực tế

Mã số mô đun: MĐ 28

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập thực tế

Mã số mô đun: MĐ 28

Thời gian thực hiện mô đun: 270 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ, Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 245 giờ, Kiểm tra: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Trước khi học mô đun này phải hoàn thành tất cả các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Mô đun này là mô đun tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ với các nghề liên quan.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động | 10 | 3 | 7 |  |
| 3 | Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp | 235 |  | 225 | 10 |
| 4 | Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập | 20 | 2 | 13 | 5 |
|  | Tổng | 270 | 10 | 245 | 15 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp 					Thời gian: 5 giờ

1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động

Thời gian: 10 giờ

A. Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.

B. Nội dung:

1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động

2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động, tai nạn điện – lạnh.

4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp 		Thời gian: 235 giờ

A. Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

- Rèn luyện và nâng cao được tay nghề, tác phong công nghiệp.

B. Nội dung:

1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình

Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập			 Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Báo cáo tuần và tháng

2. Báo cáo kết thúc

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Vật liệu:

Do doanh nghiệp cung cấp.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

Do doanh nghiệp cung cấp

- Nguồn lực khác: Theo điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập

- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp

- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập

- Tinh thần thái đôi học tập, lao động

4. Tài liệu cần tham khảo:

Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập thực tế cụ thể).

Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập thực tế cụ thể).

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã ngành, nghề: 5520205

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2024

HIỆU TRƯỞNG